
开封市公安局2024年度被装采购项目

招标文件(包一)
[image: image76.jpg]BEE

255/ "Rl

ESIy L

XXXXEEXX B




 
采 购 人：开封市公安局
代理机构：河南豫信招标有限责任公司
日    期：二零二四年十月

[image: image1.jpg]p 4
UXIN %5845




目   录
1第一章 公开招标公告


5第二章 投标人须知


11一、说明


12二、招标文件


14三、投标文件的编写


16四、投标文件的递交


17五、开标与评标


22六、中标结果


23七、授予合同


26第三章 货物需求及技术规格要求


82第四章 评 标 办 法


91第五章  合同条款及格式


98第六章 投标文件格式


1011、投 标 函


1022.投 标 报 价 表


1032.1、货物分项报价表


1043.法定代表人身份证明及授权委托书


1053.1授权委托书


1064、资格证明文件


1105.技术规格偏离表


1146、 “评标办法”中要求的需提供的材料


1156.1服务承诺


1166.2投标承诺函


1186.3中标服务费承诺书


1196.4反商业贿赂承诺书


1216.6商品包装和快递包装承诺书


1227、 其他


1238、 政府采购政策相关附件（若有）


124附件1：中小企业声明函（货物）


125附件2：残疾人福利性单位声明函


126附件3：投标人监狱企业声明函


127附件4：所投产品符合国家强制性要求承诺函


128附件5：信息安全产品强制性认证



第一章 公开招标公告

项目概况
开封市公安局2024年度被装采购项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn获取招标文件，并于2024年11月13日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：汴财招标采购-2024-106  
2.项目名称：开封市公安局2024年度被装采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：11740749.68元

最高限价：11740749.68元
	序号
	包号
	包名称
	包项预算
（元）
	包最高限价
（元）

	1
	汴财招标采购-2024-106-1
	开封市公安局2024年度被装采购项目包一
	2140029.00
	2140029.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

包一：开封市公安局2024年度被装采购一批（常服、裤子、衬衣共36个品名），具体数量、要求详见招标文件，以实际人数、购置数量为准。

5.2交货期：合同签订后25个日历天内完成生产,完成生产任务后采购人视情组织抽检，检验合格后10个日历天内交货。

5.3质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求
5.4交货地点：采购人指定地点，直接物流或快递至市（县、区）公安局机关、支队、大队、派出所等基层单位，所产生费用（运费和保险等）由中标企业负担。 

5.5 抽查要求：甲方视情组织抽查，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。
6.合同履行期限：合同生效至质保期满

7.本项目是否接受联合体投标：否 

8.是否接受进口产品：否 

9.是否只为面向中小企业采购：否
二、申请人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1注册于中华人民共和国境内的生产厂家，须为公安部《人民警察服装生产企业目录2024版》内的企业。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。【资格审查时，采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前】。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同投标人，同一自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

三、获取招标文件
1.时间：2024年10月24日至2024年11月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 
2.地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn。
3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2024年11月13日09时30分 (北京时间)。
2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传；加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
五、开标时间及地点
1.时间：2024年11月13日09时30分  (北京时间)。
2.地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）； 
六、发布公告媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传。
2.加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
4.投标人按开标程序解密投标文件。
5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
6.本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等（具体详见招标文件）。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
采 购 人：开封市公安局 
地    址：开封市九大街与安顺路交叉口东北角 
联 系 人：胡先生                                       
电    话: 0371-25323186
2.采购代理机构信息
名 称：河南豫信招标有限责任公司
地 址：郑州市郑东新区商务外环西七街中华大厦19层    
联系人：王娟、任飞              
联系方式：0371-23399367  

邮箱：hnyuxin006@163.com
3.项目联系方式
项目联系人：王娟、任飞
联系方式：0371-23399367
 第二章 投标人须知
 投标人须知前附表
	条款号
	                                 内      容

	                                        说      明 

	1
	项目名称：开封市公安局2024年度被装采购项目
 

项目编号：汴财招标采购-2024-106  

	2
	采 购 人：开封市公安局

地    址：开封市九大街与安顺路交叉口东北角

联 系 人： 胡先生                                     

电    话: 0371-25323186

	3
	招标代理机构信息：

名称：河南豫信招标有限责任公司

联 系 人：王娟、任飞

电    话：0371-23399367

电子邮箱：hnyuxin006@163.com
详细地址：郑州市郑东新区商务外环路3号19层

	4
	投标人资格要求：

投标人注册于中华人民共和国境内的生产厂家且符合以下要求：

1）注册于中华人民共和国境内的生产厂家，须为公安部《人民警察服装生产企业目录2024版》内的企业。
2）具有独立承担民事责任的能力；法人、其他组织或者自然人均可参与（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人提供身份证明）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人（企业）2023年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告。参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035 号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效);

注：如公司成立不足一年的，提供任意一种皆可：①按实际提供或提供单位最近一个月的财务报表(财务报表至少须包含资产负债表、现金流量表、利润表)，②或提供基本开户银行出具的资信证明）。

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式见招标文件）。

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供投标人（企业）2024年1月份以来的任意一个月投标人依法缴纳税收证明和缴纳社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金)。

注：依法缴纳的税收和社保证明材料日期以供应商所提供的证明材料凭证上标注的所属日期为准。
6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面承诺书）

7）信誉要求：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝其参加本项目采购活动。
注：【 资 格 审 查 时 ， 采 购 人 、 采 购 代 理 机 构 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人和重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前。
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同投标人，同一自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

9）法律、行政法规规定的其他条件。

	5
	交货地点
	采购人指定地点，直接物流或快递至市（县、区）公安局机关、支队、大队、派出所等基层单位，所产生费用（运费和保险等）由中标企业负担。

	6
	交货期
	合同签订后25个日历天内完成生产,完成生产任务后采购人视情组织抽检，检验合格后10个日历天内交货。

	6.1
	抽查要求
	甲方视情组织抽查，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。

	7
	质保期
	不少于24个月

	 8
	合同履行期限
	参照招标文件

	9
	采购内容
	包一：开封市公安局2024年度被装采购一批（常服、裤子、衬衣共36个品名），具体数量、要求详见招标文件，以实际人数、购置数量为准。

	10
	质量要求
	符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

	10.1
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本。

	投  标  报  价  和  货  币

	11
	投标报价为：

目的地交货价，投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有工作的费用，包括原材料费、制作加工费、管理费、税费、包装费、运保费、质检费、抽检费、售后服务费用、交货过程中所发生的一切费用、招投标过程中所发生的一切费用等。

	12
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	13
	资格证明文件（按照第二章投标人须知要求附相应的证明文件）

	14
	证明投标人符合招标文件技术要求的文件

1.投标人应按“第三章 货物需求及技术规格要求”的规定，提供相关证明文件的。

2.各项证明文件应装订在其投标文件中。

	15
	投标保证金：根据豫财购〔2019〕4号《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本项目不收取投标保证金。

	
	履约保证金金额：不收取

	16
	投标有效期：从开标之日起 60 天

	17
	投标文件上传


	1.投标文件的上传截止时间为开标时间。加密电子投标文件须在投标文件的上传截止时间前通过“开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn”电子交易平台上传完毕；

2.逾期上传的或者未上传系统指定位置的投标文件，采购人不予受理。
注意事项：

1.投标文件需编制目录及页码；

2.编制投标文件导航窗格；（即各级标题）

3.本项目须上在开封市公共资源交易网提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件并上传。开标时，投标人在规定时间登陆系统远程解密。

	18
	投标文件上传/递交截止时间（即开标时间）：2024年11月13日09时30分 (北京时间)

地   点：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心开标室。

	评          标

	19
	评审方法：采用综合评分法进行评审。

评标采用百分制，满分为100分

评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。

	20
	内陆运输和保险：保险及其伴随服务

	21
	付款条件的偏离：允许优于招标文件要求

	资  格  后  审

	22
	评审结束后，采购人将在其认为必要时审查(包括实地考察)中标候选人的财务、技术、服务能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

如果确定该中标候选人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个备选中标候选人的投标人资格作出类似的审查，也可以重新采购。

	授  予  合   同

	23
	数量增减范围：

服务内容的增减，引起合同价的变化应控制在成交价的10％以内。

	24
	评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员为 7 人以上单数组成，其中评审专家（含技术、经济专家）不少于成员总数的2/3，在政府采购评标专家库中随机抽取。

	26
	本项目成交代理服务费参照国家发改委计价格原【2002】1980号文件、发改办价格原【2003】857号文件和发改价格原【2011】534号文件计算，最终代理费按计算结果收取，由成交人在领取成交通知书前向代理机构支付。  

	27
	付款方式：签订合同后，货物（服装等）到达甲方约定的交货地点并验收合格，乙方向甲方提供本合同金额5%的银行保函（银行保函须在质保期内有效），甲方收到银行保函并查验无误后，向乙方支付至合同金额的100%（           元），大写       。

注：最终支付合同金额以购买货物（服装等）实际人数、购置数量为准。

	28
	1.需要落实的政府采购政策（国家政策和标准如有调整时以最新为准）：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；（3）政府采购优先采购环保产品政策（4）政府采购支持监狱企业发展政策；（5）政府采购促进残疾人就业政府采购政策。

上述政府采购政策的具体约定详见本招标文件所述内容

2.采购标的所属行业为：工业（制造业）
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字{2017}213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。

3.是否为专门面向中小企业采购：  否  （是、否）

	29
	支持中小企业及监狱企业发展

1.为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、本项目为非专门面向中小企业采购，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%）价格扣除（工程项目为3%），用扣除后的价格参与评审，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

2.根据财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、开封市财政局汴采购[2022]3号《开封市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为依据。本项目评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%）价格扣除，政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

3.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

节能、环保产品政策

1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕 18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品或优先采购类别的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19 号《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为非实质性响应招标文件要求。（节能产品政府采购品目清单详见附件）。

3.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行，若有冲突的，按最新的法律、法规执行。

	
	 采购标的执行标准：国家标准。

投标人须在投标文件中提供以下材料（如有）：

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

	30
	最高限价（控制总价）：
包一：

小写：2140029.00元

大写：贰佰壹拾肆万零贰拾玖元整   

注：

1、投标人报价须是采购人认可后的价格，投标人若不按照采购人要求执行，则采购人有权取消其中标资格或解除合同，并追究其相关责任。
2、报价须包含完成本项目直至交货期满后所产生的全部费用，且投标人报价高于采购人最高限价的按无效标处理。

3、投标人的投标报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用，投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内，投标人还应考虑因耗材增加、服务内容增加、物价上涨、政策性调整、人工、运输成本增加等因素造成的风险。

4、投标人所报单价及总价，不得超出招标人给出的控制单价及控制总价，控制单价详见“第三章 货物需求及技术规格要求”。

	31
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	32
	投标人应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”、无法解密，解密后乱码、所造成的不良后果，自己承担以上责任。

	33
	质疑或异议：

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定：投标人(供应商)向采购人（采购人）、招标代理机构（采购代理机构）提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。

	34
	1.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传。

2.加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

3.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

4.各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	35
	样品要求

1.本项目各投标人须提供所投产品样品，且投标人须为所投标包产品样品（核心产品）的生产厂家。每种样品各提供至少一个单位数量及对应产品公安部相关检测机构出具的检测报告复印件；未提供的该项评审部分不得分。
标包

需提供样品
包一

男春秋常服、警察男长袖内衬衣、男夏单裤

2.样品须密封提交，外包装显眼位置贴上标签，注明招标项目名称（含标包名称）、样品名称、供应商名称、联系人，联系方式，封套的封口处粘贴封条，并加盖投标人公章。

3.中标人的样品将做封存处理，采购人将以封样作为批量交货验收的质量、规格的标准，并保证以不低于封存样品的质量进行供货。

4.投标人请于投标截止前将样品递交至开封市公共资源交易中心大厅（投标人需提供委托书）。        

联 系 人： 王女士、任先生

电 话：0371-23399367


一、说明
1.适用范围

本招标文件仅适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2.定义

2.1采购人:“投标人须知”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

招标代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
合格投标人：提供资格证明材料并通过资格审查的投标人。

2.3.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.3.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。见投标人须知前附表投标人资格要求。

成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的投标人。

投标文件：指投标商根据招标文件提交的所有文件

投标人：根据政府采购合同，向采购人提供货物、服务、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3.投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、招标文件
4.招标文件的构成
4.1招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    货物需求及技术规格要求
第四章    评标办法

第五章    合同条款及格式

第六章    投标文件格式

4.2投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

4.3照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将导致废标。

5.招标文件的澄清

5.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。潜在投标人对招标文件有质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，将质疑内容加盖公章通过开封市公共资源交易平台系统内进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清，逾期不予接受。 

5.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。 

5.3所有澄清均通过交易平台系统发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注采购代理机构发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

5.4因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 

6.招标文件的修改
6.1在招标文件中所述的投标截止日期十五（15）日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将在开封市公共资源交易信息网系统通知已下载招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力投标人应关注系统并自行下载,否则视为已接收，并同意通知（或修改、或澄清）内容。同时，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

6.3采购人/招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，系统将提醒投标人进行查询。招标文件有修改的，各投标人须重新下载最新的招标文件，以此编制投标文件。 

6.4为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。

6.5所有修改均通过“河南省政府采购网”及“开封市公共资源交易信息网”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过开封市公共资源交易信息网系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

三、投标文件的编写
7.投标语言

7.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

8.投标文件计量单位

8.1除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

9.投标文件的组成

9.1投标文件包括下列部分：

1.投 标 函

2.投 标 报 价 表

3.法定代表人身份证明及授权委托书

4.资格证明文件 

5.商务偏差表

6.“评标办法”中要求的需提供的证件

6.1服务承诺内容

7.其他

（参考，根据实际内容编制目录） 

9.2招标文件中的每个包（捆），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此包（捆）编制 投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。

10.投标格式

10.1  投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、投标报价表，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

11.投标报价

11.1本项目的投标总报价依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、服务要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。 
11.2 投标人的投标总报价应包括本次进行本次服务所发生的一切费用。 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用，投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；
11.3投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

11.4投标报价应完全包括招标文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的投标。

11.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.投标货币

12.1除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

12.2投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

13.投标人资格的证明文件

13.1依据“投标人须知”中的要求按招标文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13.2投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

13.3投标人须知前附表的其他要求。

14.证明投标人符合招标文件技术要求的文件

14.1投标人提交证明其拟供的服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

15.投标保证金

15.1根据豫财购〔2019〕4号《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本项目不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

17.投标文件的式样和文件签署

17.1投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

17.2加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

17.3 加密的电子投标文件为“开封市公共资源交易中心” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

17.4投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

17.5投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

17.6投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.file格式和*.nfile格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

17.7电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四、投标文件的递交
18.投标文件的标记

18.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.file）到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 

18.2投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系。

19.投标截止期

19.1投标人应在不迟于“投标人须知”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标人须知”中载明的地址上传/递交至开封市公共资源交易中心。

19.2采购人和招标代理机构可以按前述规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20.迟交的投标文件

20.1采购人及采购代理机构将通过交易中心系统拒绝并原封退回在投标截止期后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。 

21.2从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标
22.开标

22.1招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

22.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。投标人未提交网上加密电子投标文件的或由于自身原因在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。

22.3投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。

22.4开标时，代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。

22.5资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查未通过的投标无效，不得进入评审环节；资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。

评标工作

23.1不同投标人“投标文件制作硬件特征码一致”的按无效标处理；（采购人对此种情况有向政府采购监督部门报告的权利）。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人提交的投标文件进行形式性评审和响应性评审进行初步审查，不符合招标文件要求的投标人将被拒绝；评标委员会对通过初步评审投标文件进行综合评分，并由得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

23.3评委会成员为7人以上单数，在政府采购评标专家库中随机抽取。

投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其授权代表人签字。

24.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

24.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

25.投标文件的初审

25.1投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。 

25.1.1资格性审查：

1）公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；

2）合格投标人不足3家的，不得提交评标委员会进行评标；

3）采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。资格审查标准见资格证明文件（评标办法）；

4）资格审查人员依法将资格审查结果提交评标委员会。

5）采购人或代理机构将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资格，资格审查未通过的投标将被拒绝。

25.2符合性审查：

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求：

25.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者部分股东为同一法人、其他组织或者自然人的不同投标人，同一自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。参加同一合同项下投标的，投标均无效。

25.2.2评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.2.3算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25.2.4允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.2.5在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、服务内容产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.2.6评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

25.2.7投标价超出采购人预算且采购人不能接受的投标将会被拒绝。

25.2.8评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

25.2.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

25.2.10评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

（1）企业电子签章或个人电子签章不符合招标文件要求的；

（2）投标有效期不足的；

（3）明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4）投标报价超出采购预算的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（7）若因“投标文件制作硬件特征码一致”与其他投标人一致，机器码一致的所有投标文件按无效文件处理，所造成的不良后果由投标人自行承担。

25.2.11投标人有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与其他投标人恶意串通投标的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违反招标程序的行为。

25.2.12有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标做废标处理。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装； 

（6）同一包内投标人的电子投标文件制作硬件特征码一致的废标。

25.2.13根据河南省财政厅发布的《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，可在采购文件中明确规定参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
（8）其它涉嫌串通的情形。

26.评标方法和投标的评价
26.1评标方法综合评分法。 

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.2投标文件报价出现前后不一致的，由评标委员会按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4评标委员会将对投标人的投标品牌、推荐资格或是否有效进行认定。

26.5评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.6计算投标总价时，以投标人所提供的服务到达采购人要求，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

26.7评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

27.评标价的确定

根据第 25、26 条计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

28.政府采购政策:见投标人须知前附表

29.保密及其它注意事项

29.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

29.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

29.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

29.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

29.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

29.6评委会和招标代理机构不退还投标文件。

六、中标结果

30. 确定中标人
30.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人组织并列的中标候选人当面按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2  采购人按规定确定中标人后，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，中标公告期限为1个工作日。

30.3  各有关投标人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限结束之日起七个工作日内，根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。投标人提出质疑应当提交质疑函（格式详见中华人民共和国财政部发布的政府采购投标人质疑函范本）和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

30.4  质疑和投诉
（1）投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

（2）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚）。未按要求提出质疑的不予受理。

（3）对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

（4）质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

31.中标通知书

31.1  在中标公告发布后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

31.2  未中标的投标人有权被告知资格审查未通过原因及评审得分与排序。

31.3  中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31.4  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.接受和拒绝任何或所有投标的权利
如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
七、授予合同

33.合同授予标准

除第相关规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

34. 合同授予时更改采购货物数量的权力

34.1 采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。

35.签订合同

35.1 采购人应当在中标（成交）通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标、成交人投标文件的规定，与中标成交供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2  招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

35.3  如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定承担相应的违约责任。

35.4  如中标人不按条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标人或重新开展政府采购活动。

36.履约保证金（如有）
为了确保服务质量，中标人与采购人签署合同时交纳履约保证金，待验收合格后无息退还。

37.其他

37.1  如果中标人未按上述规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个最低评标价或综合得分最高的投标人，或重新招标。

37.2  如果中标人没有按照合同规定的时间完成交货和提供服务，采购人将从合同价中（或履约保证金中）扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之五(5％)计收（以合同为准），直至项目完成。采购人也可终止合同并要求成交人赔偿一切损失。

38.本招标文件解释权归采购人所有

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

39.开封政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 货物需求及技术规格要求

一、质量要求

1.中标人必须按照招标文件要求、投标文件及本合同规定组织生产，严格按照采购人确定的样式和要求供货。

2.货物必须符合有关国家标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。所送成品如达不到质量要求（如样式、颜色、布料和样品不一致，使用中出现掉扣、开裆、开线等），一律退货，损失由中标人承担。

3.货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担。

4.中标人不得将项目转包，否则，将按违约处理，造成损失由中标人承担。

5.产品耐用，颜色稳定、不退色，做工精细，纽扣缝线牢实、拉链灵活耐用、结合牢靠不掉齿、所用材料符合环保要求，所投产品要求达到同类产品中等以上档次；

6.投标人应为每套服装中每种纽扣配备一粒备用扣。

7.按照用户提供的要求，中标人应无偿为用户人员量体。

8.长袖制式衬衣、春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、单裤包装应采用吊挂箱包装（每箱20套/件、40套/件，每套/件用无色透明结实塑料袋套装后，再用无纺袋套装）。

9.各部位熨烫平服，整洁，无烫黄，水渍及亮光，覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、 起皱、起泡、沾胶。

10.针距密度明暗线（细线）线中顺直，整齐，牢固，针距均匀，上下线松紧适宜，无跳线断线，起始针处需回针辑牢，锁眼定 位准确，大小适宜，针迹美观，整齐，平服。

11.抽检要求：采购人视情组织抽检，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。

二、技术要求（4-17项不作为评审要求，仅为后期验收标准）
1.投标人所提供货物的材料使用、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装必须符合中华人民共和国公共安全行业标准的要求及其相关补充规定、说明、调整等。所要求的标准为强制性标准，投标人所投货物达不到的，其投标将被拒绝。如有货物没有被列入以上标准，则按照相关国家标准和行业标准执行。

2.本次招标项目相关货物、材料检验、标志、包装等要求按照中华人民共和国公共安全行业现行标准执行。

3.严格执行国家标准、行业标准及公安部《关于建立警服产品交收检验制度的通知》(公装财【2013】510号) (相关品种有最新标准的则按最新标准执行)。 

4.警袜（夏袜）：

4.1样式

外观样式和测量位置见实物样品及下图：


[image: image2.jpg]



图1.1

4.2颜色

袜体为藏蓝色、提花标志为浅蓝色。

4.3材料规格及用途

材料规格及用途见表1。

表1 材料规格及用途

	材料名称
	规格
	质量要求
	用途

	长绒棉
	40S×2长绒棉（抗菌防臭处理）
	FZ/T 73001-2008

一等品
	面纱、提花标志

	锦纶丝
	抗菌锦纶包覆氨纶纱
	
	底纱

	氨纶
	120D锦纶氨纶包覆纱
	
	袜口


4.4工艺要求

工艺要求见表2。

表2 工艺要求

	部位名称
	用纱
	针型、结构

	袜体
	40S×2长绒棉+抗菌锦纶包覆纱（抗菌处理）
	188针单面平纹

	袜头

袜跟
	40S×2长绒棉+抗菌锦纶包覆纱（抗菌处理）+40D/2抗菌锦纶
	单面平纹

	袜口
	40S×2长绒棉+抗菌锦纶包覆纱（抗菌处理）+20D/2锦纶+120D锦纶氨纶包覆纱
	1+1罗纹

	袜头缝合
	68D×2 锦纶丝
	对目缝

	袜口缝合
	68D×2 锦纶丝
	扦缝


4.5规格尺寸

各部位规格尺寸及极限偏差见表3，测量部位及编号见图1.1。

                    表3 各部位规格尺寸及极限偏差                单位为厘米

	序号
	部位名称
	22-24
	24～26
	26～28
	极限偏差

	1
	底长
	20.0
	22.0
	24.0
	±1.0

	2
	总长
	11.0
	11.0
	13.0
	±1.2

	3
	口高
	3.0
	3.0
	3.0
	±0.5

	4
	口宽
	7.5
	8.0
	8.0
	±0.5

	5
	提花标志距袜口
	5.0
	5.0
	5.0
	±0.5

	6
	POLICE 提花标志高
	0.8
	0.8
	0.8
	±0.3


4.6内在质量要求

内在质量要求见表4。

表4 内在质量要求

	序号
	项目
	指标
	试验方法

	1
	纤维含量(%)
	棉95±5
	GB/T 2910-2009

	2
	甲醛含量(mg/kg) ≤
	75
	GB/T 2912. 1-2009

	3
	pH 值
	4.0~8.5
	GB/T 7573-2009

	4
	袜头顶破强力(N) ≥
	450
	GB/T 19976-2005

直径38mm

	5
	袜跟耐磨性能(次) ≥
	250
	GB/T21196.2-2007
名义压力12kPa

No.600水砂纸

	6
	洗 50 次后

抑菌性能
	金黄色葡萄球菌(%) ≥
	80
	GB/T 20944.3-2008

	
	
	白色念珠菌(%) ≥
	60
	

	
	
	大肠杆菌(%) ≥
	70
	

	7
	耐汗渍色牢度 (级) ≥
	变色
	4
	GB/T 3922

	
	
	沾色
	4
	

	8
	耐皂洗色牢度 (级) ≥
	变色
	4
	GB/T 3921-2008 中 A  (1)

	
	
	沾色
	4
	

	9
	耐摩擦色牢度 (级) ≥
	干摩
	4
	GB/T 3920

	
	
	湿摩
	2-3
	

	10
	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)
	禁用（限量值≤20）
	GB/T 17592

	11
	横向延伸值(袜口、袜筒)(cm ) ≥
	18.0
	FZ/T73001-2016 扩展标准拉力33N±0.65N

	12
	直向延伸值(底长)(cm ) ≥
	40.0
	


4.7缺陷分类
a）样式及颜色与要求不符为重缺陷；

b）用纱与要求不符为重缺陷；

c）针型、结构与要求不符为重缺陷；

d）工艺与要求不符但不影响使用为轻缺陷；

e）规格尺寸超出极限偏差大于等于50%为轻缺陷，大于等于100%为重缺陷；

f）内在质量项目与1.6要求不符为重缺陷。

4.8判定规则

合格品为：重缺陷数量等于0，轻缺陷数量小于等于2。

5、警袜（冬袜）：

5.1样式

外观样式和测量位置见实物样品及下图2.1。

[image: image3.jpg]



图2.1

5.2颜色

袜体、提花标志为藏蓝色。

5.3材料规格及用途

材料规格及用途见表5。

表5 材料规格及用途

	材料
	规格
	质量要求
	用途

	精梳棉
	19.6tex×2
	— 
	面纱、提花标志

	涤纶包覆氨纶纱
	氨纶22dtex，涤纶丝83dtex
	—
	袜体底纱

	橡筋线
	100D涤纶包胶丝
	—
	袜口罗纹

	锦纶丝
	77dtex
	FZ/T 54007-2009
	袜头、后跟加固

	锦纶长丝缝纫线
	44dtex×4
	FZ/T 63008
	袜头缝合


5.4工艺要求

工艺要求见表6。

表6 工艺要求

	部位名称
	用纱
	针型、结构

	袜体
	19.6tex×2精梳棉+22dtex氨纶/83dtex涤纶包缠丝
	168针双面5+2罗纹

	袜头

袜跟
	19.6tex×2精梳棉+22dtex氨纶/83dtex涤纶包缠丝+70D锦纶丝
	单面平纹

	袜口
	19.6tex×2精梳棉+22dtex氨纶/83dtex涤纶包缠丝+100D涤纶包胶丝
	1+1罗纹

	袜头缝合
	68D×2锦纶丝
	对目缝，线迹宽0.2cm

	袜口缝合
	—
	—


5.5规格尺寸

各部位规格尺寸及极限偏差见表7，测量部位及编号见图2.1。

                    表7 各部位规格尺寸及极限偏差                  单位：厘米

	编号
	部位名称
	22～24
	24～26
	26～28
	极限偏差

	1
	底长
	20.0
	22.0
	24.0
	±1.0

	2
	总长
	13.0
	13.0
	15.0
	-1.2

	3
	口高
	3.0
	3.0
	3.0
	±0.3

	4
	口宽
	7.5
	8.0
	8.0
	±0.5

	5
	提花标志距袜口
	5.0
	5.0
	5.0
	±0.3

	6
	POLICE提花标志高
	1.5
	1.5
	1.5
	±0.2


5.6内在质量要求

内在质量要求见表8

表8 内在质量要求

	序号
	项目
	指标
	试验方法

	1
	纤维含量（%）
	棉75±5
	GB/T 2910-2009

	2
	甲醛含量（mg/kg）≤
	75
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	4.0～8.5
	GB/T 7573-2009

	4
	袜头顶破强力（N）≥
	450
	GB/T 19976-2005

直径38mm

	5
	袜跟耐磨性能（次）≥
	250
	GB/T 21196.2-2007

名义压力12kPa

No.600水砂纸

	6
	洗50次后

抑菌性能
	金黄色葡萄球菌（%）≥
	80
	GB/T 20944.3-2008

	
	
	白色念珠菌（%）≥
	60
	

	
	
	大肠杆菌（%）≥
	70
	

	7
	耐汗渍色牢度（级）≥
	变色
	4
	GB/T 3922

	
	
	沾色
	4
	

	8
	耐摩擦色牢度（级）≥
	干摩
	4
	GB/T 3920

	
	
	湿摩
	2-3
	

	9
	耐皂洗色牢度（级）≥
	变色
	4
	GB/T 3921-2008中A（1）

	
	
	沾色
	4
	

	10
	可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）
	禁用（限量值≤20）
	GB/T 17592

	11
	横向延伸值（袜口、袜筒）（cm）≥
	18.0
	FZ/T73001-2016

扩展标准拉力33N±0.65N

	12
	直向延伸值（底长）（cm）≥
	40.0
	


5.7缺陷分类

a）样式及颜色与要求不符为重缺陷；

b）用纱与要求不符为重缺陷；

c）针型、结构与要求不符为重缺陷；

d）工艺与要求不符但不影响使用为轻缺陷；

e）规格尺寸超出极限偏差大于等于50%为轻缺陷，大于等于100%为重缺陷；

f）内在质量项目与2.6要求不符为重缺陷。

5.8判定规则

合格品为：重缺陷数量等于0，轻缺陷数量小于等于2。

6、太阳镜  参照GB39552.1-2020国家标准执行。

7.警用编织腰带的技术规范

7.1样式：见下图。

[image: image4.png]I_ 45mm* lmm _I

YUHIE: Smm

34mm* Imm

wig )3 Wwgy

wwigg

60mm *+ 1lmm

wy

|

57mm+0.5mm





7.2结构及颜色：由锌合金钎子及弹力松紧带缝制而成。钎子表面镀镍，正面拉丝处理，带体颜色为藏青色。具体按样品。

7.3号型：产品按带体长度分为900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm、和1400mm。长度允许误差±20mm（不含钎子）。

7.4外观质量：

	项目
	要求

	带体
	颜色为藏青色（按样）。无明显色差，无明显污渍，无断经、无错经，允许轻微松档一处。

	带头、带尾
	用头层牛皮包覆，皮面应平整，无起壳、裂面、裂浆，缝制线迹均匀、松紧一致，无空针、漏针、跳针、浮线、双针眼。

	钎子
	钎子颜色为表面镀层光洁，无起壳及锈斑，钎子内侧无毛刺，穿进带体应能顺畅。

	带箍
	套在腰带上大小吻合。


7.5材料规格及用途：

	名称
	材料规格
	质量要求
	用途

	锌合金
	ZZnAl 4Y
	GB/T 13818
	钎子

	尼龙丝弹力带
	150D尼龙丝带

带体厚度5±0.3mm
	按样品
	带体

	黑色头层

黄牛皮
	1.6±0.1mm
	按样品
	带头、带尾包皮及带箍

	黑色边油
	聚氨酯或聚氯乙烯等树脂
	按样品
	带头、带尾包皮及带箍侧面涂饰

	高强力涤纶

缝纫线
	250D ×3
	单线弹力≥37N/500mm
	面缝纫线

	
	210D ×3
	单线弹力≥31N/500mm
	底缝纫线


7.6理化性能：

	项目
	指标
	实验方法

	编织带体耐摩擦

色牢度
	干摩擦
	3-4级
	GB/T3920

	
	湿摩擦
	3级
	

	编织带体耐汗渍

色牢度
	变色
	3级
	GB/T3922

	
	沾色
	3级
	

	编织带体耐洗

色牢度
	变色
	3级
	GB/T3921

	
	沾色
	3级
	

	伸长比
	1：1.3～1：1.8
	FZ/T63006

	带体甲醛含量（mg/kg）
	≤200
	GB/T2912.1

	钎子与带体结合力（N）
	≥400
	

	带体拉伸强度（N）
	≥1000
	

	钎子耐盐雾
	48h表面无腐蚀斑点
	


8.冬执勤内胆工艺说明

[image: image5.png]



8.2、材料规格及用途

	序号
	材料名称
	材料规格
	用途

	1
	四面弹面料
	50D
	领子、袖子、后片、前片、挂面、里袋牙、里袋口垫布、下插袋垫布、挂面

	2
	消光尼丝纺
	100%锦纶
	大身里、袖里、里袋布

	3
	P棉
	133g
	大身、袖子

	4
	
	100g
	斜插袋垫

	5
	仿棉绒
	
	面斜插袋布

	6
	粘合衬
	
	里袋牙，斜插袋垫，挂面，领面，座领面

	7
	罗纹
	1+1罗纹 790g/m230%丝光羊毛70%抗起球腈纶
	底摆、袖口

	8
	丝线
	40#
	明线

	9
	涤纶线
	11.8tex*3
	缝纫

	10
	拉链
	5#单开尾金属拉链
	门襟拉链

	11
	
	 3#尼龙单头闭尾
	斜插袋、里袋

	12
	商标
	　
	主标

	13
	号型洗涤标签
	　
	水洗尺码标

	14
	专属吊牌
	
	吊牌

	15
	包装袋
	
	内包装


8.3、 P棉技术标准

P棉材料规格

	组成
	线密度/dtex
	纤维长度/mm

	主体纤维
	小于1
	51


P棉物理性能

	项目
	指标
	允许偏差

	
	133g/㎡
	100g/㎡
	

	幅宽/CM
	150
	不低于

	单位面积质量/﹙g/㎡﹚
	133
	100
	-5%～+7%

	热阻/﹙㎡·K/W﹚
	0.36
	0.34
	不低于


8.4、非表面部位色差

	色差对比
	对比部位

	3-4级
	面料：大袋牙、里袋牙、袋口垫布与表面部位；

里料：前身、袖子及其他部位与后身对称部位。


8.5、裁片纱向

	类别
	裁片名称
	下料方向
	允许极限
	要求

	上衣面
	前身
	经
	前止口顺经纱
	—

	
	前身腋下片
	经
	前侧向前、后1.0
	—

	
	后身
	经
	背中缝顺经纱
	—

	
	大、小袖
	经
	袖底缝顺经纱，向后2.0
	—

	
	挂面
	经
	前止口顺经纱
	—

	
	翻领面、里
	纬
	2.0
	—

	
	领座面、里
	纬
	—
	—

	
	袋牙面
	经
	—
	—

	
	袋口垫布
	经、纬
	2.0
	—

	上衣里
	前身
	经
	前襟边下端2.0
	—

	
	后身
	经
	背中缝顺经纱
	—

	
	大、小袖
	经
	袖底缝顺经纱，向后2.0
	

	上衣衬
	翻领面
	纬
	1.0
	－

	
	领座面
	纬
	－
	－

	
	挂面
	经
	3.0
	－

	
	袋牙
	经
	2.0
	－

	
	袋口垫衬
	经、纬
	2.0
	－

	
	上衣袋布
	经
	1.0
	－

	
	下围
	纬
	1.0
	


8.6.缝制

8.6.1缝制针距：明线针距12-14针/3cm，暗线针距11-13针/3cm。

8.6.2缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，线迹针脚整齐，针距均匀结合牢固，松紧适宜。

8.6.3缝制工艺按下表规定：

单位：CM

	部位
	工序名称
	缝头
	缝制形式及缝线道数
	明线

距边
	要求

	领子
	钩压领子
	0.8
	明、暗线各一道
	0.6
	外口坐势齐止口

	
	翻领面与领座面结合
	0.6
	暗线一道

明线一道
	距缝0.1
	领座明线一道

	
	翻领里与领座里结合
	0.8
	暗线一道

明线一道
	0.6
	领面与身里扎线一道，倒缝，领里与身面扎线一道，劈缝，领下口㩟线一道

	袖子
	合面袖底、外缝
	1.0
	暗线一道

明线一道
	0.6
	缝份倒向大袖，明线压在大袖上，袖底劈缝

	
	合里袖底、外缝
	1.0
	暗线各一道
	--
	缝头向大袖倒，余量0.3-0.5

	
	袖口面、里结合
	1.0
	暗线一道
	--
	专用套口机上螺纹袖头，螺纹净宽5.5cm，缝头㩟住袖口衬，里留余量0.7-1.0

	
	绱袖子
	1.0
	暗线一道
	0.6
	绱袖倒缝，倒向大身，明线一道，前身肩缝向下11cm，后身至袖脊缝

	
	扎袖窿里
	1.0
	暗线一周
	--
	剪口对齐扎线一周

	
	袖面、里固定
	--
	--
	--
	面与里肩缝处夹上㩟条，间距1-1.5cm

	大袋
	钩压袋牙
	1.0
	明线一道

暗线一道
	0.6
	牙宽2.5cm，长17.5cm，袋牙宽窄一致

	
	缉袋口拉链
	--
	暗线一道
	--
	拉链牙布外出0.5cm，拉链缉到大袋牙上（男袋口为拉链款，女袋口为月牙款无拉链）

	
	绱袋牙
	1.0
	明线一道
	--
	按袋位上袋牙，牙宽2.5cm

	
	绱大袋口垫布
	--
	暗线一道
	--
	宽5.0，与袋布上口齐，下口扣净，缉明线

	
	开袋口
	--
	--
	--
	两端开三角剪口，三角向两侧倒

	
	袋牙与袋布结合
	1.0
	扎线一道

明线一道
	0.15
	袋牙与大身，袋布结合，扎线一道

	
	合袋布
	1.0
	扎线一道
	--
	袋布下端夹㩟条，固定在止口缝份上

	上衣前、后身面
	合腋下缝
	1.0
	明、暗线各一道
	0.6
	倒缝倒向前身，明线压在前身上，与袋牙线对应

	
	钩压门襟止口
	0.8
	明、暗线各一道
	0.6
	按剪口夹上拉链，左右对称

	
	合面肩缝
	1.0
	明、暗线各一道
	--
	倒缝，后身余量吃进，倒向后身，明线压在后身上

	
	合面腰缝
	1.0
	明、暗线各一道
	--
	倒缝，缝份倒向后身，明线压在后身上

	
	钩后身下摆
	1.0
	明、暗线各一道
	0.15
	下围里与后身底边结合，倒缝，面坐势0.2cm，明线不压透面

	
	组合下围
	1.0
	暗线一道
	--
	下围螺纹净宽6.0cm，单层与面结合，双折倒缝，倒向后身

	
	带里袋牙拉链
	--
	暗线一道
	--
	拉链牙布外出0.5cm，拉链带到大身牙上

	
	开袋口
	--
	--
	--
	两线取中剪开，两端开三角剪口，袋牙倒缝，三角向两侧倒

	
	拉链牙与袋布结合
	0.8
	明、暗线各一道
	0.15
	缝头向下倒，距拉链牙布0.5cm缉明线

	
	上牙与袋布结合
	--
	明、暗线各一道
	0.15
	袋牙口向下，盖住拉链，牙布缝份均匀袋口一周缉明线

	
	合袋布
	1.0
	扎线一道
	--
	袋布前端㩟住挂面

	上衣里
	挂面与里子结合
	1.0
	明、暗线各一道
	0.15
	缝头向前止口倒

	
	合里腰缝、肩缝
	1.0
	暗线一道
	--
	缝头向后倒，留余量0.3-0.5

	装拉链
	前身与前下围结合
	1.0
	明、暗线各一道
	0.1
	倒缝、缝份向上倒

	
	挂面与前下围结合
	1.0
	暗线一道
	--
	前片面与前下围拼接，明线缉在下围上，不压透面，面吐0.2cm

	
	绱前门拉链
	1.0
	明、暗线各一道
	0.6
	夹绱拉链上止口与领外口齐，下止口与底边齐，止口拼接左右对称，拉链布距面止口0.3cm，上下宽窄一致，拉链平服

	产品标志
	产品名称、标志
	--
	扎线一周
	0.1
	左里袋下口3cm正中缉线一周（男左女右）

	
	产品洗涤维护标志、号型标志
	--
	暗线一道
	--
	左里袋垫底下口正中暗线一道（男左女右）


8.7外观质量

8.7.1产品整洁美观、平服、无烫光，丝路顺直，左右对称。

8.8检验、检测方法

8.8.1检验工具

将服装穿在人台上，以目视和钢卷尺同时。

8.8.2成品规格测定

8.8.2.1成品主要测量部位的测量方法按下表规定。

主要部位测量方法

	部位名称
	测量方法

	衣长
	前衣长由前身左或右襟肩缝最高点垂直量至底边，后衣长由后领中垂直量至底边。

	胸围
	前后身摊平，沿袖窿底缝水平横量（周围计算）。

	中腰围
	腰部最细处水平围量一周。

	下摆围
	底边围量一周。

	总肩宽
	由肩袖缝的交叉点摊平横量。

	袖长
	由肩袖缝的交叉点量至袖口边中间。

	注：各细节部位按实际长度测量。


8.9检验规则

8.9.1成品质量等级划分以缺陷是否存在及其轻重程度为依据。

8.9.2缺陷，单件产品不符合本标准所规定的技术要求即构成缺陷。

按照产品不符合标准和对产品的性能、外观的影响程度，缺陷分成三类：

a）严重缺陷：严重降低产品的使用性能，严重影响产品外观的缺陷，称为严重缺陷。

b）重缺陷：不严重降低产品的使用性能和影响产品的外观。但较严重不符合标准规定的缺陷，称为重缺陷。

c）轻缺陷：不符合标准的规定，但对产品的使用性能和外观影响较小的缺陷，称为轻缺陷。

8.9.3质量缺陷判定依据见下表。

质量缺陷判定依据

	项目
	序号
	轻缺陷
	重缺陷
	严重缺陷

	外观及缝制质量
	1
	商标不端正，明显歪斜；钉商标线与商标底色的色泽不适应。
	使用说明内容不准确。
	使用说明内容缺项。

	
	2
	领子、里松紧不适宜，表面不平挺。
	领子、领里松紧明显不适宜、不平服。
	

	
	3
	领口：串口不顺直，领子、止口反吐。
	
	

	
	4
	领窝不平服、起皱；绱领（领肩缝对比）偏斜大于0.5 cm。
	领窝严重不平服、起皱；绱领（领肩缝对比）稍斜大于0.7cm。
	

	
	5
	肩缝不顺直；不平服；后省位左右不一致。
	肩缝严重不顺直；不平服。
	

	
	6
	两肩宽窄不一致，互差大于0.5 cm。
	两肩宽窄不一致；互差大于0.8 cm。
	

	
	7
	袋位高低互差大于0.3 cm；前后互差大于0.5 cm。
	袋位高低互差大于0.8cm；前后互差大于1.0cm。
	

	
	14
	止口不顺直、不平服；止口反吐。
	挂面明显松皱。
	

	
	16
	前身止口表面不平服，拉链布不平
	前身止口松皱，拉链拱起
	

	
	17
	底边明显宽窄不一致；不圆顺；里子底边宽窄明显不一致。
	里子短，面明显不平服；里子长，明显外露。
	

	外观及缝制质量
	18
	绱袖不圆顺，吃势不适宜；两袖前后不一致大于1.5 cm；袖子拉畅、不顺。
	绱袖明显不圆顺；两袖前后明显不一致大于2.5 cm；袖子明显起皱、不顺。
	

	
	19
	袖长左右对比互差大于0.5cm；两袖口对比互差大于0.5cm。
	袖长左右对比互差大于1.Ocm；两袖口对比互差大于0.8cm。
	

	
	20
	后背不平、起吊； 
	后背明显不平服、起吊。
	

	
	21
	衣片缝合明显松紧不平；不顺直；连续跳针（30cm内出现两个单跳针按连续跳针计算）。
	表面部位有毛、脱、漏（影响使用和牢固）；链式缝迹跳针有一处。
	

	
	22
	有叠线部位漏叠两处（包括两处）以下；衣里有毛、脱、漏。
	有叠线部位漏叠超过两处。
	

	
	23
	明线宽窄、弯曲。
	明线双轨。
	

	
	24
	轻度污渍；熨烫不平服；有显水花、亮光；表面有大于1.5 cm的死线头3根以上。
	有明显污渍。污渍大于2cm2；水花大于4cm2。
	有严重污渍，污渍大于5cm2 烫黄、破损等严重影响使用和美观。

	色差
	25
	表面部位色差不符合本标准规定的半级以内。
	表面部位色差超过本标准规定半级以上。
	

	辅料
	26
	缝纫线色泽、色调与面料不相适应。
	里料、缝纫线的性能与面料不适应。
	

	针距
	27
	低于本标准规定2针以内（含2针）。
	低于本标准规定2针以上。
	

	规格允许偏差
	28
	规格超过本标准规定50%以内。
	规格超过本标准规定50%以上。
	规格超过本标准规定100%及其以上。

	注：

1、以上各缺陷按序号逐项累计计算。

2、本规则未涉及到的缺陷可根据标准规定，参照规则相似缺陷酌情判定。

3、凡属丢工、少序、错序均为重缺陷。缺件为严重缺陷。

4、理化性能一项不合格即为该抽验批不合格。


9.羊绒背心主要技术指标要求

男、女式背心有关技术规格及要求按纺织行业标准（羊绒针织品FZ/T73009-2009）中优等品标准为主要依据，纱线必须经过招标方认可。涉及原辅材料的以下列表中所列内容为准，其余以上述标准为准。

9.1羊绒衫规格尺寸

尺寸规格按GA763-2008技术标准执行，

9.2颜色

9.2.1 成品颜色为符合采购人标样。表面颜色与标样对比，色差应不低于4级，单件颜色应一致。

9.2.2 缝纫线颜色应与缝合部位的材料颜色相匹配。

9.3材料要求

材料外观质感、手感应符合标样。材料规格及用途按照表一执行。

表一材料规格及用途

	材料名称
	规格
	执行标准
	用途

	羊绒针织绒线
	70%绵羊毛30%山羊绒，纱支：48 Nm /2，颜色符合标样
	FZ/T 71006-2009
	整身编织用线，领、夹边、下摆罗纹用线

	氨纶包缠丝
	氨纶22dtex，锦纶78 dtex
	FZ/T 42007-2001
	领口、夹圈、下摆罗纹

	涤纶缝纫线
	14.8dtex×2
	GB/T 6836-1997
	套口用线


9.4工艺要求

9.4.1横机织片工艺要求

背心前后片用12针横机编织，领及夹边用14横机编织，工艺要求按表二执行。

表二横机织片工艺要求

	部位名称
	要求

	
	组织结构
	用纱
	织法及织密（/10CM)

	前后身
	四平针
	2股毛纱
	横例
	≥68

	
	
	
	纵行
	≥104

	领口/夹边罗纹
	四平针
	1股毛纱加1股氨纶丝
	横例
	≥70

	下摆罗纹
	2+1罗纹
	2股毛纱加1股氨纶丝
	纵行
	≥108


9.4.2套口工艺

套口使用圆盘套口机，针距应大于18针/2.54cm，2根对主色涤纶纫线套合。套口线迹松紧适宜，转角圆顺，吃势均匀，缝迹伸长率应大于30%。各部位套口工艺要求应符合表四规定。

9.5外观质量

9.5.1基本要求

产品平整，外观风格、手感符合标样；领口、底边摆缝、袖窿应熨烫平展；整洁美观，无烫黄、水渍、亮光。

9.5.2 外观疵点

外观疵点要求GA763-2008外观质量执行。

9.6. 内在质量

内在质量指标参考中华人民共和国纺织行业标准FZ/T73009-2009中的物理指标执行。

9.7单位面积质量测试方法：GB/T4669-2008

	项目
	要求
	备注

	山羊绒纤维含量％
	30
	±3

	绵羊毛纤维含量％
	70
	±3

	甲醛含量，mg/kg
	符合GB 18401－2010
	B类

	pH值
	符合GB 18401－2010
	B类

	异味
	无
	—

	单位面积质量g/㎡
	≥500   ≤600
	—

	可分解芳香胺染料
	禁用
	—

	耐洗色牢度，级
	原样变色
	≥ 3-4
	—

	耐水色牢度，级
	原样变色
	≥3－4
	—

	
	沾色（羊毛）
	≥4
	—

	
	沾色(棉)
	≥3－4
	—

	耐酸汗渍色牢度，级
	原样变色
	≥3－4
	—

	
	沾色（羊毛）
	≥4
	—

	
	沾色(棉)
	≥3－4
	—

	耐碱汗渍色牢度，级
	原样变色
	≥3－4
	—

	
	沾色（羊毛）
	≥4
	—

	
	沾色(棉)
	≥3－4
	—

	耐摩擦色牢度，级
	干摩
	≥4
	—

	
	湿摩
	≥3
	—

	耐干洗色牢度，级
	原样变色
	≥4
	—

	
	溶剂沾色
	≥3-4
	—

	耐光色牢度，级
	4
	—

	二氯甲烷可溶性物质%
	≦1.5
	—

	顶破强度，kPa
	≥ 196（2.0）a
	—

	
	≥ 225（2.3）b
	

	起球，级
	¡Ý3.-4
	—


10.男警便单皮鞋（平底）

10.1  技术要求

符合QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。

10.2  结构及样式

男警便单皮鞋（平底）颜色为黑色，样式为围盖横条式、一脚蹬结构。鞋面为黑色全粒面压纹铬鞣黄牛皮，鞋里为黑色猪头层鞋里革，鞋垫为黑色猪头层鞋里革、涤纶经编网眼织物、细布复合浅蓝色高弹发泡材料成型鞋垫，鞋底为黑色聚醚型聚氨酯材料。帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯连帮注射工艺。男警便单皮鞋（平底）式样应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。

[image: image6.png]



图1  式样
[image: image7.png]



图2  鞋底图

10.3  号型规格

男警便单皮鞋（平底）号型设置为9个常用码，鞋码分别为240、245、250、255、260、265、270、275和280，鞋型为三型，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。

10.4  成品尺寸

成品尺寸应符合表1规定，成品尺寸测量部位见图3。

[image: image8.png]



图3  成品尺寸测量部位示意图

表1  成品尺寸                         单位为毫米

	鞋号
	240
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	280
	公差±
	互差

	前帮长(L)
	168.0
	171.0
	174.0
	177.0
	180.0
	183.0
	186.0
	189.0
	192.0
	3.0
	2.0

	后帮高(H)
	58.0
	59.0
	60.0
	61.0
	62.0
	63.0
	64.0
	65.0
	66.0
	1.0
	1.0

	注1：前帮长L，贴紧鞋面，子口至帮盖上边沿曲线测量。

注2：后帮高H，贴紧鞋面，子口至包边条上边沿曲线测量。

注3：鞋围长，贴紧鞋面，子口至帮盖下边沿曲线测量，同双一致。


10.5  主要材料规格及用途

表2  材料规格及用途

	材料名称

	规格
	要求
	用途

	全粒面压纹铬鞣黄牛皮
	黑色，厚度：（1.6～1.8）mm
	理化性能及感官应符合QB/T 1873-2010要求
	帮盖、前帮围、后帮、包跟

	全粒面铬鞣黄牛皮
	黑色，厚度：（1.6～1.8）mm
	
	横带、包边条

	猪头层鞋里革
	黑色，厚度：（0.6～0.8）mm
	按标样
	前帮里、后帮里、鞋垫面、横带里

	超细纤维绒面合成革
	黑色，厚度：（0.8±0.1）mm
	
	包跟里

	超细纤维合成革
	黑色，厚度：（0.7±0.1）mm
	
	后跟半垫

	热熔型化学片
	厚度：（0.6±0.1）mm
	—
	内包头

	
	厚度：（0.9±0.1）mm
	
	主跟

	成型鞋垫
	黑色猪头层鞋里革、涤纶经编网眼织物、细布复合浅蓝色高弹发泡材料成型鞋垫；厚度，前掌（3.5～4.0）mm，后跟（6.0～6.5）mm
	按标样
	鞋垫

	中底
	中底布+中底板半叉
	—
	中底

	鞋底
	黑色，橡胶/聚醚型聚氨酯
	按标样
	鞋底

	缝纫线
	黑色，278dtex×3涤纶长丝线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4570cN
	应符合QB/T 2695-2013要求
	缝帮面线

	
	黑色，295dtex×3马克线，单线断裂强力不低于11000cN
	
	

	
	白色，233dtex×3涤纶线，单线断裂强力不小于4000cN
	
	缝中底布

	
	黑色，278dtex×3涤纶长丝线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4570cN
	
	缝帮底线


10.6  缝帮要求

表3  缝帮

	部件
	线道距边，mm
	针码密度，

针/20mm
	缝制方法

	
	规定
	公差±
	规定
	公差±
	

	缝接前帮围与后帮
	1.5
	0.5
	8
	1.0
	前帮围与后帮合缝，缝线1道

	缝接包跟与后帮
	
	
	
	
	包跟按标志线压后帮，缝线2道，两线间距1.5mm

	粘后帮里与包跟里
	
	
	
	
	后帮里、包跟里刷胶，粘合牢固、平整

	缝接前、后帮里
	
	
	
	
	粘接前帮里与后帮里，各缝线1道

	缝接后帮包边条
	
	
	
	
	翻包包边条，按标志线压后帮、包跟，缝线1道

	缝帮盖包边条与鞋舌里
	
	
	
	
	帮盖边沿缝包边条，刷胶，帮盖与鞋舌里上沿对齐，缝线1圈

	缝接横带与横带里
	
	
	
	
	横带按标志线缝线1道；横带与横带里反面粘合，上、下缝线1道

	缝接鞋舌横带与前帮
	—
	4
	
	横带按标志线压帮盖缝马克线

	缝接帮盖、前帮围
	
	
	
	帮盖按标志线压前帮围，按孔位缝马克线


10.7  制底要求

表4  制底

	项目
	要求

	片底料
	主跟、内包头上口及内底前端片顺坡形

	装主跟、内包头
	主跟、内包头应贴合到位、对正，放平

	圈缝鞋帮底口
	距底边（2.0±0.5）mm，针距（6±1）针/20mm，缝底口一周

	缝中底布
	中底布与鞋帮鞋号一致，帮脚与中底布各标志点对齐周圈锁缝一道，距边（4.0±1.0）mm，针码密度（7±1）针/20mm，要求对齐、无缝隙，不应重叠

	套楦
	套正、套平服、到位

	热定型
	温度为（100±10）℃，时间（15～20）min

	冷定型
	温度为（-10～-5）℃，时间（10～15）min

	帮脚起毛
	帮脚周边砂去涂饰层,砂平、砂匀,不得砂伤帮脚,起毛深度不超过皮革厚度的1/3

	出楦
	保持鞋不变形

	上机套帮
	套正、套平、敲砸到位，不应错号、堆帮

	连帮注射聚氨酯胶料
	帮脚用烘箱加热，合模转至注射位压注聚氨酯胶料。要求子口和边墙花纹清晰，不应开胶，发泡充分，聚氨酯胶料与鞋帮结合牢固，不应缺料

	出模
	不应开胶，子口清晰、不应缺料，不应过硫、欠硫、缺胶

	修水口胶
	将子口及底边多余的胶修净、修齐

	外观修饰
	帮面用清洁剂处理,涂光亮鞋乳后进行自然抛光，要求均匀、光亮、有蜡感

	装鞋垫
	每只鞋放入成型鞋垫，不应顺脚、错号


10.8  成品感官质量

表5  成品感官质量要求

	项目
	要求

	成鞋
	整体感观端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐严实，内底不露钉尖，帮面、鞋里不允许明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，鞋垫放置平顺

	
	标识应符合标样要求

	成品尺寸
	成品尺寸不超过公差、互差范围

	帮面
	同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹基本一致，次要部位允许有轻微缺陷，不允许有裂浆、裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀


表5（续）  成品感官质量要求

	项目
	要求

	外底
	同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，花纹符合标样要求

	
	不应有缺胶，不应有气泡


10.9  成鞋物理性能

表6  成鞋物理性能

	项目
	标准值
	检测方法

	成鞋耐折性能
	鞋底裂口长度，mm
	≤10.0，不应出现新裂纹
	GB/T 3903.1-2017，预割口5mm，屈挠4万次

	
	帮面
	折后无裂纹、裂面
	

	
	帮底结合部位
	无开胶
	

	剥离强度，N/cm
	≥80
	GB/T 3903.3-2011

	外底磨痕长度，mm
	≤10.0
	GB/T 3903.2-2017

	外底硬度（邵尔A），度
	65±5
	GB/T 3903.4-2017


10.10  标识

10.9 每只鞋的鞋舌里上口部位应印刷产品名称印章，内容为“男警便单皮鞋(平底)、号型、承制方名称、生产日期”。印章规格为（40×20）mm。位置为距鞋舌上端（12～15）mm，两侧居中，用不易褪色的白色色剂丝网印刷，字迹应清晰。见示例：

示例：

[image: image9.jpg]FERUREGR

255/=

A& B

XXXXEXX B





10.10经检验合格的成品，在每双鞋左脚鞋舌里外侧用不易褪色的色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径7mm的圆形。以6号检验员为例，式样见图4。

[image: image10.jpg]



图4  检验章式样

10.11  包装

10.11.1  成品鞋包装要求

将大小合适的保型纸团塞于鞋前部内腔，使鞋面自然、不变形。将鞋装入无纺布袋中，颠倒方向放入鞋盒内，放置时应保证不错号，不顺脚，每只鞋内放干燥剂一袋。鞋盒内应有穿用说明书。

10.11.2  鞋盒技术要求

10.11.2.1  鞋盒结构，鞋盒结构见图5。

 [image: image11.png]BEELRETR
3

HATHRAE: QB/T1002—2015
PR





图5  鞋盒结构

10.11.2.2  纸盒材料

	材料要求
	部件名称及用途

	110g/m2特型纸（黑色）
	面纸

	110g/m2普通白板纸
	里纸

	900g/m2普通草板纸
	纸盒板

	油墨（银色）
	印刷


10.11.2.3  鞋盒印刷内容及要求

鞋盒侧面应用银色印油印刷产品名称、鞋号型、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、端正，印刷式样见图5。图中“男警便单皮鞋(平底)”字样为黑体20号字，居中印刷；“鞋号”、“执行标准：QB/T 1002-2015”、“生产单位”及填入其后的内容为黑体13.5号字，“鞋号”后的填入内容允许采用贴标签的方式。纸盒折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

10.11.3  穿用说明书印刷内容及要求

穿用说明书尺寸为（180×100）mm（长×宽），内容见图6。

[image: image12.jpg]5% 8 B Rk CPIR) Z A DL 5

 FEE R CPR) AR I ANE B, FEIEREE, DL
L =AiTEve N 2L E SN

o WAL T ORAE B B SRR BRABCERRT, B E
PREEN, 0T VB AR

S DI WS KR, AMEGEAKRRRUTA B, REE, HOE
RF i BT

- ENFERIE TR, K, BREMER. BELEY), DB e
Ei2E7

S FRAPIRET SRR, RS IR S BRI, B AR
s BENTHRA, FFRAEE KT R4 o

- KfEoR: BHT AGHE, REFIINEREE, UARENER.





图6  穿用说明书

11.男警便单皮鞋

11.1  技术要求

符合QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。

11.2  结构及样式

男警便单皮鞋颜色为黑色，样式为围盖式、一脚蹬结构，采用软统口设计。鞋面为黑色铬鞣黄牛纳帕正鞋面革，鞋里为黑色水染羊皮里和鞋里网布，鞋垫为黑色凉感布复合高弹发泡材料成型鞋垫，内底为白色涤纶无纺布复合高弹发泡材料，鞋底为黑色EPR发泡成型鞋底。帮底结合工艺采用线缝工艺。男警便单皮鞋式样应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。

[image: image13.png]



图1  式样

[image: image14.png]



图2  鞋底图

11.3  号型规格

男警便单皮鞋号型设置为9个常用码，鞋码分别为240、245、250、255、260、265、270、275和280，鞋型为三型，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。

11.4  成品尺寸

成品尺寸应符合表1规定，成品尺寸测量部位见图3。

[image: image15.jpg]



图3  成品尺寸测量部位示意图

表1  成品尺寸                         单位为毫米

	鞋号
	240
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	280
	公差±
	互差

	前帮长（L）
	169.0
	171.5
	174.0
	176.5
	179.0
	181.5
	184.0
	186.5
	189.0
	2.0
	2.0

	后帮高（H）
	55.0
	56.0
	57.0
	58.0
	59.0
	60.0
	61.0
	62.0
	63.0
	1.0
	1.0

	注1：前帮长L，贴紧鞋面，子口至帮盖上边沿曲线测量。

注2：后帮高H，贴紧鞋面，子口至统口上边沿曲线测量。

注3：鞋围长，贴紧鞋面，子口至帮盖下边沿曲线测量，同双一致。


11.5  主要材料规格及用途

表2  材料规格及用途

	材料名称

	规格
	要求
	用途

	铬鞣黄牛纳帕正鞋面革
	黑色，厚度：（1.5～1.7）mm
	理化性能及感官应符合QB/T 1873-2010要求
	帮盖、前帮围、后帮、包跟、统口

	水染羊皮里
	黑色，厚度：（0.7～0.9）mm
	应符合QB/T 2680-2004要求
	后帮里、鞋舌里

	鞋里网布
	黑色，厚度：（3.5±0.5）mm
	按标样
	前帮里

	超细纤维绒面合成革
	黑色，厚度：（0.8±0.1）mm
	按标样
	包跟里

	热熔型化学片
	厚度：（0.4±0.1）mm
	应符合QB/T 2676-2013要求
	内包头

	
	厚度：（0.6±0.1）mm
	
	主跟

	松紧布
	黑色，宽度为70mm，厚度为（1.0～1.2）mm
	按标样
	调节口门

	弹力布
	黑色，平方米干燥重量：（590±45）g/m²
	—
	补强

	成型鞋垫
	黑色凉感布复合高弹发泡材料成型鞋垫；厚度，前掌（4.0～4.5）mm，后跟（7.5～8.0）mm
	按标样
	鞋垫

	中底
	白色涤纶无纺布复合高弹发泡材料，厚度：（3.0～3.5）mm
	按标样
	中底

	鞋底
	黑色，EPR发泡材料，成型鞋底
	按标样
	鞋底

	聚氨酯海绵
	厚度：（8.0±0.5）mm
	游标卡尺测量厚度
	统口海绵

	
	厚度：（4.0±0.5）mm
	
	鞋舌海绵

	缝纫线
	黑色，233dtex×3涤纶长丝线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4000cN
	应符合QB/T 2695-2013要求
	缝帮面线

	
	黑色，295dtex×3马克线，单线断裂强力不低于11000cN
	
	

	
	黑色，167dtex×3涤纶长丝线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于2570cN 
	
	缝帮底线

	
	白色，233dtex×3涤纶线，单线断裂强力不小于4000cN
	
	缝中底布

	
	黑色，500dtex×3涤纶线，单线断裂强力不低于10000cN
	
	鞋底边墙缝线


11.6  缝帮要求

表3  缝帮
	部件
	线道距边，mm
	针码密度，

针/20mm
	缝制方法

	
	规定
	公差
	规定
	公差±
	

	缝接后帮与前帮围
	第一道线距边1.2

第二道线距边5.0
	+0.3

0
	8
	1.0
	后帮按标志线压前帮围，按标志线缝线2道

	缝接后帮与统口
	1.2
	
	
	
	后帮按标志线压统口，缝线1道

	缝接包跟
	第一道线距边1.2

第二道线距边5.0
	
	
	
	后包跟按标志线压后帮和统口，按标志线缝线2道

	缝接后帮里外怀与后帮里里怀
	1.2
	
	
	
	后帮里外怀按标志线压后帮里里怀，缝线1道

	缝接后帮里与包跟里
	
	
	
	
	后帮里按标志线压包跟里，缝线1道

	缝接鞋舌里与前帮里
	
	
	
	
	鞋舌里按标志线压前帮里，缝线1道

	缝接帮盖与鞋舌里
	1.5
	
	
	
	帮盖与鞋舌里合缝1道，翻包鞋舌

	翻包统口
	
	
	
	
	统口与后帮里合缝1道，翻包统口

	缝接帮盖与前帮围
	3.0
	—
	—
	
	帮盖按标志线压前帮围，按孔位缝马克线1道

	缝口线
	—
	
	8
	
	按标志线粘合松紧布；松紧布两侧、帮盖按标志线缝线2道，两线间距1.5mm，起止回（2～3）针；统口处按标志线缝线1道


11.7  制底

表4  制底

	项目
	要求

	片底料
	主跟、内包头上口片顺坡形

	装主跟、内包头
	主跟、内包头应贴合到位、对正，放平

	圈缝鞋帮底口
	距底边（2.0±0.5）mm，针距（5.0±1.0）针/20mm，缝底口一周

	缝中底布
	中底布与鞋帮鞋号一致，帮脚与中底布各标志点对齐，周圈锁缝一道，距边（4.0±1.0）mm，针码密度（6.0±1.0）针/20mm，要求对齐、无缝隙，不应重叠

	套楦
	套正、套平服、到位

	热定型
	热定型温度应在（90～110）℃，时间（30～40）min

	冷定型
	冷定型温度应在（-10～-5）℃，时间（10～20）min

	画线
	将画线机调到适当压力，将鞋放在专用画线模上画出刷胶线，画线应端正、准确

	刷胶
	中底布、大底内刷胶少量一遍

	粘底
	粘正、粘牢、贴合到位

	出楦
	保持鞋不变形，均匀、到位

	缝侧缝线
	针码密度为每两针为（2.5～3.0）针/20mm，拐弯处可适当调整，起止回针（4.0～6.0）针

	外观修饰
	帮面用清洁剂处理,涂光亮鞋乳后进行自然抛光，要求均匀、光亮、有蜡感

	装鞋垫
	每只鞋放入成型鞋垫，不应顺脚、错号


11.8  成品感官质量

表5  成品感官质量要求

	项目
	要求

	成鞋
	整体感观端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐，无开线现象，帮面、鞋里不允许明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，鞋垫放置平顺


表5（续）  成品感官质量要求

	项目
	要求

	成鞋
	标识应符合标样要求

	成品尺寸
	成品尺寸不超过公差、互差范围

	帮面
	同双鞋相同部位色泽、厚度基本一致，次要部位允许有轻微缺陷，不允许有裂浆、裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀

	外底
	同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，花纹符合标样要求

	
	不应有欠硫、过硫、喷霜


11.9  成鞋物理性能

表6  成鞋物理性能

	项目
	标准值
	检测方法

	成鞋耐折性能
	鞋底裂口长度，mm
	≤10.0，不应出现新裂纹
	GB/T 3903.1-2017，预割口5mm，屈挠4万次

	
	帮面
	折后无裂纹且不应出现裂面
	

	
	帮底结合部位
	不应出现开线现象
	

	外底耐磨长度，mm
	≤14.0
	GB/T 3903.2-2017

	外底硬度（邵尔C），度
	55±5
	GB/T 3903.4-2017


11.10  标识

11.10.1  每只鞋的鞋舌里上口部位应印刷产品名称印章，内容为“男警便单皮鞋、号型、承制方名称、生产日期”。印章规格为（40×20）mm。位置为距鞋舌上端（18～24）mm，两侧居中，用不易褪色的白色色剂丝网印刷，字迹应清晰。见示例：

示例：

[image: image16.jpg]RERIE

255/=

A& B

XXXXEXX B





11.10.2  经检验合格的成品，在每双鞋左脚鞋舌里外侧用不易褪色的色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径7mm的圆形。以6号检验员为例，式样见图4。

[image: image17.jpg]



图4  检验章式样

11.11  包装

11.11.1  成品鞋包装要求

将大小合适的保型纸团塞于鞋前部内腔，使鞋面自然、不变形。将鞋装入无纺布袋中，颠倒方向放入鞋盒内，放置时应保证不错号、不顺脚，每只鞋内放干燥剂一袋。鞋盒内应有穿用说明书。

11.2  鞋盒技术要求

11.2.1  鞋盒结构，鞋盒结构见图5。

 [image: image18.jpg]BEELRE

B
HATHRAE: QB/T1002—2015
ke





图5  鞋盒结构

11.2.2  纸盒材料

	材料要求
	部件名称及用途

	110g/m2特型纸（黑色）
	面纸

	110g/m2普通白板纸
	里纸

	900g/m2普通草板纸
	纸盒板

	油墨（银色）
	印刷


11.2.3  鞋盒印刷内容及要求

鞋盒侧面应用银色印油印刷产品名称、鞋号型、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、端正，印刷式样见图5。图中“男警便单皮鞋”字样为黑体20号字，居中印刷。“鞋号”、“执行标准：“QB/T 1002-2015”“生产单位”及填入其后的内容为黑体13.5号字，“鞋号”后的填入内容允许采用贴标签的方式。纸盒折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

11.3  穿用说明书印刷内容及要求

穿用说明书尺寸为（180×100）mm（长×宽），内容见图6。

[image: image19.jpg]B e e AU

59t P ks P PR Re LR B P /NE B, R RIS A, CART B
IR, IS .

RE U8 P B v TT O B BESRAK . DGR HT . BRI B RERT, I A
ARV, AT P VR A

W W~ AR, DNEEREKNRAR U TAAERE, F4RER, BoE
DT HRAE BT

TEIFERIH TR, K%, SRR . BAELEY), LABT AR TE BT
IR

S AR SIS R, AR R S, R N R 4R
s JRNTIRA, FFBHEE T4 -

KGR BN AR, RAFEASBEWNSE, aZiemw.





图6  穿用说明书

12、体能训练服

12.1规格尺寸：

男式：175/96/86；女式：165/88/74

12.2样式

男体能训练服外观结构应符合图1规定；女体能训练服外观结构应符合图2规定。

[image: image20.jpg]



[image: image21.png]Huuu \ \ \ |
HIIIIHH III
\ i ||IIl|ﬂ H\ H l II

M \‘ I i
|| | \ \ \ \‘H [ NHH ‘\H\HHHHHHHHHH‘HHH\HHH\‘H“H HH\H\H l IIMH ‘ ‘ ‘ll il ‘H Il
\ i || u (I HH 000000 H \ | i || (i nIIH i\





图1 男体能训练服

[image: image22.jpg]



[image: image23.png]



图2 女体能训练服

12.3材料规格及用途

	表1  材料规格及用途

	材料名称
	规格
	用途

	防静电涤氨空气层
	83%涤纶，15%氨纶，2%导电丝，      单位面积质量：300g/㎡
	面料、领里、上衣斜插袋布面、裤斜插袋口垫布、裤斜插袋布面、裤腰里

	涤纶针织绒布
	100%聚酯纤维，50dtex/24F

质量：150g/㎡
	上衣斜插袋布里，裤斜插袋布

	涤棉平布
	 80%聚酯纤维 20%棉

13tex/13tex
	裤斜插袋垫条

	粘合衬

T2437-062
	经纱44dtex/18f，

纬纱167dtex/144f，PA+PES双点
	领面、裤腰锁眼垫衬、女裤后腰打结垫衬

	加筋无纺衬条
	宽：1.5cm
	领里上口

	尼龙拉链
	7号单头开尾反装
	上衣门襟

	
	3号单头闭尾反装
	上衣斜插袋、裤斜插袋

	缝纫线
	涤纶缝纫线
	11.8tex×3
	缝纫、领窝㩟线、打结

	
	涤纶高弹线
	100D/2
	绷缝、环缝

	涤纶松紧带
	宽：5.0cm
	男裤腰

	涤纶针织带
	宽：1.0cm（塑封头）
	裤腰调节

	弹力织带
	宽：1.0cm
	门襟拉链

	胶质标签标志
	长3.0cm，高2.5cm
	前胸标识

	商标
	70mm×46mm
	上衣里左袋布、裤子左袋布

	洗涤维护标志
	50mm×70mm
	上衣左侧缝、裤子左腰里

	号型标志
	18mm×30mm
	上衣后领口、裤子左腰里


12.4防静电涤氨空气层技术要求

表2  物理性能

	项目
	指标
	最大允差
	试验方法

	平方米干燥重量，g/m2
	300
	±10
	FZ/T 70010-2006

	顶破强力，N
	≥700
	—
	GB/T 19976-2005（钢球直径38mm）

	起球，级
	≥4
	—
	GB/T 4802.1-2008

（压重780cN，起毛0次，起球600次）

	水洗后扭斜率，%
	≤2
	—
	GB/T 22849-2014

GB/T 8629-2017（5N/A）

	水洗尺寸变化率，%
	直向
	-3.0～+2.0
	—
	GB/T 8628-2013

GB/T 8629-2017（5N/A）

GB/T 8630-2013

	
	横向
	
	—
	


表3  色牢度

	项目
	指标
	试验方法

	耐皂洗色牢度，级
	变色
	≥4
	GB/T 3921-2008 C(3）

	
	沾色
	≥4
	

	耐汗渍色牢度，级
	变色
	≥4
	GB/T 3922-2013

	
	沾色
	≥3-4
	

	耐摩擦色牢度，级
	干摩
	≥3-4
	GB/T 3920-2008

	
	湿摩
	≥3
	

	耐光色牢度/级
	≥4-5
	GB/T 8427-2008 方法3


13、警鞋 体能训练鞋

13.1  技术要求

符合QB/T 4329-2012《布鞋》技术要求。

13.2  结构及样式

警鞋 体能训练鞋颜色为黑灰色，样式为封闭式鞋面结合系带结构。鞋面为黑灰色锦纶长丝弹性织物、黑色超细纤维合成革和黑色TPU成型立体护件，鞋垫为黑色涤纶针织布复合聚氨酯发泡材料热压成型，鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成，帮底结合采用胶粘工艺。警鞋 体能训练鞋式样应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。

[image: image24.jpg]



图1  式样 
[image: image25.jpg]



图2  鞋底
13.3  号型规格

警鞋 体能训练鞋号型设置为11个常用码，鞋码分别为240、245、250、255、260、265、270、275、280、285和290，鞋型为三型；女警鞋 体能训练鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为225、230、235、240、245、250、255和260，鞋型为二型；超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。

13.4  成品尺寸

成品尺寸应符合表1规定，成品尺寸测量部位见图3。

[image: image26.jpg]



图3  成品尺寸测量部位示意图
                                      表1  成品尺寸                        单位为毫米

	鞋号
	225
	230
	235
	240
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	280
	285
	290
	公差±
	互差

	前帮长(L)
	168.0 
	173.0 
	178.0 
	183.0 
	188.0 
	193.0 
	198.0 
	203.0 
	208.0 
	213.0 
	218.0 
	223.0 
	228.0 
	233.0 
	3.0
	3.0

	后帮高(H)
	68.5
	70.0
	71.5
	73.0
	74.5
	76.0
	77.5
	79.0
	80.5
	82.0
	83.5
	85.0
	86.5
	88.0
	2.0
	3.0

	注1：前帮长L，贴紧鞋面，子口至鞋耳下边沿曲线测量；

注2：后帮高H，去掉鞋垫后，内底面至统口上边沿垂直测量。


13.5  主要材料规格及用途

表2  材料规格及用途

	材料名称
	规格
	要求
	用途

	锦纶长丝弹性织物
	黑灰色，由75d/36f/2氨纶与涤纶高弹丝经双针床横编机织造而成
	按标样
	鞋面

	TPU片
	黑色，TPU成型立体护件
	
	后帮护件

	超细纤维合成革
	黑色，厚度：（1.4～1.6）mm
	
	后提带

	织带
	黑色，涤纶平纹织带，宽度：（10.0±1.0）mm
	
	鞋眼织带

	复合型超细纤维合成革
	黑色，厚度：（1.0±0.1）mm，涤纶复合Pu
	
	加强衬、中底布

	涤纶经编间隔网眼织物
	黑色，厚度：（3.0～4.0）mm
	
	包跟里

	聚氨酯海绵
	厚度：（12.0±1.0）mm，表观密度：（0.050±0.005）g/cm3
	
	包跟海绵

	热熔型化学片
	厚度：（1.2±0.1）mm
	
	主跟

	成型鞋垫
	黑色涤纶针织布复合聚氨酯发泡材料成型鞋垫，前掌厚度：（5.0±0.5）mm，后跟厚度：（7.0±0.5）mm；硬度（邵氏C）：（35±5）度，密度：（0.220±0.030）g/cm3
	
	鞋垫

	鞋带
	黑灰色，涤纶长丝，圆形包芯结构，透明塑料束头；束头长度：（16.0±1.0）mm，鞋带直径：（4.0±0.5）mm，束头直径：（3.0±0.5）mm
	
	系鞋

	鞋底
	黑色橡胶与珠粒型发泡聚氨酯胶粘组合而成；橡胶外层底试片密度：（1.12±0.05）Mg/m3，磨耗量（阿克隆）：≤0.32cm3；聚氨酯中底试片密度：（0.20～0.25）Mg/m3
	
	大底

	缝纫线
	黑色，278dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4570cN
	应符合QB/T 2695-2013要求
	缝帮面线

	
	黑色，167dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于2570cN
	
	缝帮底线

	
	黑色，233dtex×3涤纶线，单线断裂强力不小于2750cN
	
	缝中底布


13.6  缝帮要求
表3  缝帮
	部件
	线道距边，mm
	针码密度，针/20mm
	缝制方法

	
	规定
	公差±
	规定
	公差±
	

	缝鞋眼织带
	-
	-
	织带按标志线压帮面，按标志点进行电绣

	缝后帮护片
	
	7
	1.0
	后帮护片按标志线沟压帮面，缝线1道

	拼缝后弧
	2.5
	0.5
	6
	
	后弧处按标志点位置比齐，交叉缝缝线1道

	缝后提带
	1.5
	
	7
	
	后提带按标志线压后弧处，缝线2道，两线间距1.5mm

	缝包跟里
	
	
	8
	
	包跟里按标志线压帮面，缝线1道

	缝底口线
	2
	
	7
	
	固定鞋面与鞋里，沿底口边缘缝线1道


13.7  制底要求

表4  制底

	项目
	要求

	后帮定型
	用后踵冷热定型机进行后帮定型。热定型温度（85～95）℃，加热时间（8～10）s；冷定型温度（-15～-10）℃，冷定型时间为（8～10）s

	缝中底布
	中底布与鞋帮号码一致，针码（7±1）针/20mm，后段按标志点内合缝线；针码（6±1）针/20mm，前段按标志点缝线，距边不小于3mm，起止回针（4～5）针

	套楦
	先将鞋帮放入蒸湿机，进行加热软化，然后套入相应号码鞋楦，不应错号错脚

	热定型
	温度：（90～100）℃，时间：（25～30）min

	冷定型
	温度：（-10～-5）℃，时间：（10～20）min

	画线
	将画线机调到适当压力，将带楦鞋压在专用画线模上画出刷胶线，画线应端正、准确

	粘外底
	鞋底、鞋帮的粘接面按画线刷处理剂1遍，干燥后刷胶2遍；刷胶应适量、均匀，不流不溢，烘干温度：（55～65）℃，时间：（3～4）min；外底应粘正、粘平并压合粘牢

	外观修饰（一）
	外观整洁，子口胶渍应擦净

	脱楦
	保持成鞋不变形

	装鞋垫
	每只鞋放入成型鞋垫，不应顺脚、错号

	外观修饰（二）
	对成品鞋整体进行整理，应做到内外整洁不变形，鞋带松紧适度


13.8  成品感官质量
表5  成品感官质量要求

	项目
	要求

	成鞋
	整体感观端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐严实，内底平整，帮面不允许明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，鞋垫放置平顺

	
	标识应符合10规定

	成品尺寸
	成品尺寸不超过公差、互差范围

	帮面
	同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹基本一致，次要部位允许有轻微缺陷

	外底
	同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，花纹符合标样要求

	
	不应有缺胶，不应有气泡


13.9  成鞋物理性能

表6  成鞋物理性能

	项目
	标准值
	检测方法

	成鞋耐折性能
	鞋底裂口长度，mm
	≤10.0，不应出现新裂纹
	GB/T 3903.1-2017，预割口5mm，屈挠4万次

	
	帮面
	折后无裂纹、裂面
	

	
	帮底结合部位
	无开胶
	

	帮底粘合强度，N/mm
	≥2.5或破材
	GB/T 21396-2008

	外底磨痕长度，mm
	≤8.0
	GB/T 3903.2-2017

	中底硬度（邵尔C），度
	43±4
	GB/T 3903.4-2017测量鞋跟两侧较平处

	外底硬度（邵尔A），度
	65±5
	GB/T 3903.4-2017

	注：PU、织物任意一种材料出现破损为破材。


13.10  标识

13.10.1  在每只鞋的内怀鞋里加强衬超细纤维透气合成革上用不易褪色白色色剂丝印：“鞋号”、“承制方名称”，字体为黑体，字迹应清晰；样式、内容及尺寸按标样。

13.10.2  经检验合格的成品，在每双鞋左脚内底用不易褪色的白色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径15mm的圆形。以2号检验员为例，示例式样见图4。

[image: image70.jpg]|

B RS RS S e

RIS TEBI T A %) 2024 SEREWRIGITE, AT HIB/R TS

I B TS R BB ST B 47 3 4L SRR BT, A0 88 bl OB S
R« % 4
\’1{‘1
R
TIWGEAL GBIEAD: fod %, (A&

‘ Ry
v,oZNW

WML ZARANNEIE, 55 (R FHHARE 2024 BT
WASRE  fRFR AR, BLSEAIRAR SO T A

/ km%»
AR A fr ‘& ff: (
¥

e

>
s





15mm
图4  检验章式样
13.11  包装

13.11.1  成品鞋包装要求

每只鞋内放入鞋垫后再塞入纸撑，纸撑折叠成型应紧实，防止成鞋变形，放入鞋内不松动。每只鞋内放入干燥剂一袋，鞋盒内放入包装衬纸，两只鞋颠倒方向放入鞋盒内，不应错号、错脚。

13.11.2  鞋盒技术要求

13.11.2.1  鞋盒结构，鞋盒结构见图5。

[image: image27.png]BEELRETR
3

HATHRAE: QB/T1002—2015
PR





图5  鞋盒结构

13.11.2.2  纸盒材料

	材料要求
	部件名称及用途

	160g/m2牛卡纸
	面纸

	130g/m2牛卡纸
	里纸

	160g/m2高强瓦
	瓦楞纸

	油墨（黑色）
	印刷


13.11.2.3  鞋盒印刷内容及要求

纸盒侧面印刷黑色“警”字、“产品名称”、“鞋号”及承制方名称，印字清晰、端正。纸盒标志采用黑色油墨印刷。同心圆外圆、内圆半径分别为20mm、15mm。回字形外边框线为4.5磅，内边框线为2.5磅，两线间距为5mm。图中“警”字样为70磅黑体字。“产品名称”、“鞋号”及填入其后的内容为25磅黑体字，填入的内容居中印盖于下划线上，承制方名称为宋体字，应根据各单位名称字数选择合适的字号。各部分按比例均匀分布。纸盒折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

13.11.3  穿用说明书印刷内容及要求

盒上盖内印刷穿用说明书，内容见图6。穿用说明书尺寸为（200×105）mm（长×宽）。

	警鞋 体能训练鞋穿用说明书

1、警鞋 体能训练鞋采用全新式样和结构，并使用了新型功能性

材料，具有吸湿排汗，抗菌除臭和干爽透气等特点。穿着

轻便、舒适、不臭脚。

2、切勿与油、酸、碱、明火、高温等接触。

3、切勿在潮湿或高温处存放。

4、清洗时可使用软毛刷，不要用粗燥坚硬的毛刷大力刷蹭；

使用洗洁用品刷洗后请用清水漂洗干净；切勿长时间暴晒。


图6  穿用说明书
14、警鞋 女皮凉鞋（女警便单皮鞋技术标准参照女皮凉鞋技术标准）。

14.1  技术要求

符合QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。

14.2  结构及样式

警鞋 女皮凉鞋颜色为黑色，样式为尖头浅口式结构。鞋面为黑色全粒面铬鞣黄牛皮，鞋里为黑色头层猪皮里，鞋底为黑色聚氨酯，鞋跟为ABS材料（包面皮处理）和CPU后跟掌片组成。帮底结合采用聚氨酯连帮注射工艺。警鞋 女皮凉鞋式样应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。

[image: image28.png]



图1  式样
[image: image29.png]



图2  鞋底图
14.3  号型规格

警鞋 女皮凉鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为220、225、230、235、240、245、250和255，楦型为一型半，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。

14.4  成品尺寸

成品尺寸应符合表1规定，成品尺寸测量部位见图3。

[image: image30.png]



图3  成品尺寸测量部位示意图

表1  常用号型规格尺寸表                       单位为毫米

	鞋号
	220
	225
	230
	235
	240
	245
	250
	255
	公差±
	互差

	前帮长（L）
	77.5
	79.0
	80.5
	82.0
	83.5
	85.0
	86.5
	88.0
	2.0
	1.5

	后帮高（H1）
	65.0
	66.0
	67.0
	68.0
	69.0
	70.0
	71.0
	72.0
	2.0
	1.5

	鞋跟高（H2）
	59.1
	59.4
	59.7
	60.0
	60.3
	60.6
	60.9
	61.2
	1.5
	1.0

	注1：前帮长L，贴紧鞋面，子口至鞋口上边沿曲线测量；

注2：后帮高H1，贴紧鞋面，子口至后帮面上边沿曲线测量；

注3：鞋跟高H2，鞋跟掌面至鞋跟上沿直线测量。


14.5  主要材料规格及用途

表2  材料规格及用途

	材料名称
	规格
	要求
	用途

	全粒面铬鞣黄牛皮
	黑色，厚度：（1.2～1.4）mm
	理化性能及感官要求应符合QB/T 1873-2010要求
	前帮、后帮、统口

	头层猪皮里
	黑色，厚度：（0.6～0.8）mm
	理化性能及感官要求应符合QB/T 2680-2004要求
	前帮里

	超细纤维绒面合成革
	黑色，厚度：（0.8±0.1）mm
	按标样
	包跟里

	聚氨酯海绵
	厚度：（8.0±0.5）mm，

表观密度：（0.025±0.005）g/cm3
	游标卡尺测量厚度，密度测量应符合GB/T 6343-2009要求
	统口软包

	热熔片
	厚度：（0.4±0.1）mm
	按标样
	内包头

	
	厚度：（0.9±0.1）mm
	
	主跟

	组合鞋垫
	黑色头层猪皮里+聚氨酯发泡材料复合成型，厚度为（5.0±0.5）mm
	
	鞋垫

	中底布
	厚度：（0.8±0.1）mm
	
	内底

	成型半托底
	成型尼龙半托
	
	

	组合鞋底
	黑色，聚氨酯
	—
	鞋底

	
	黑色，ABS材料（包面皮处理）+CPU后跟掌片
	
	鞋跟、掌片

	缝纫线
	黑色，233dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于2750cN
	应符合QB/T 2695-2013要求
	缝帮面线、缝鞋里线

	
	黑色，278dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4570cN
	
	缝中底线


14.6  缝帮要求

表3  缝帮

	项目
	线道距边，mm
	针码密度，针/20mm
	缝制方法

	
	规定
	公差
	规定
	公差±
	

	缝合后缝
	1.5
	±0.5
	9
	0.5
	前帮与后帮后弧处正面对齐，合缝缝线1道

	缝接前帮与后帮
	1.2
	+0.3

0
	9
	
	前帮按标志线压后帮，缝线2道

	缝统口
	
	
	
	
	后帮按标志线压统口，缝线1道

	粘合鞋里
	-
	-
	前帮里按标志线压包跟里粘合，应粘正、粘平、粘牢

	翻合里面
	1.5
	±0.5
	9
	0.5
	鞋面与鞋里按标志线正面对齐，缝线1道

	缝统口暗线
	-
	
	
	翻包鞋面、鞋里，沿统口边沿缝线1道


14.7  制底要求

表4  制底

	项目
	要求

	片底料
	压烫主跟、内包头成坡形

	装主跟、内包头
	主跟、内包头应贴合到位、对正、放平

	帮面定型
	将鞋头、后跟进行热预成型

	缝中底布
	将帮面底口与中底布标志点比齐，锁缝一周，帮面折过楦底边（5.0±1.0）mm，针码密度（6.0±1.0）针/20mm，缝底口一周，帮脚和内底不应重叠

	套楦
	口门端正，符合楦型，套正、套平、套服

	热定型
	温度：（90～110）℃，时间：（30～40）min

	冷定型
	温度：（-10～-5）℃，时间：（10～20）min

	外观修饰（一）
	帮面皮革用清洁剂处理后，全身擦鞋乳，经抛光处理，整鞋光泽自然，打蜡抛光均匀、柔和

	帮脚起毛
	砂去底平面帮脚涂饰层，帮脚应砂平、砂匀，不得砂伤帮面，起毛深度不超过革厚的1/3

	出楦
	保持鞋不变形

	套铁脚
	套正套服，整形到位、不错号

	连帮注射胶料
	发泡均匀、充分，子口花纹清晰、不开胶，结合牢固

	出模
	子口和边墙花纹清晰，不开胶，不缺料

	冷定型
	冷定型温度为（-15～-5）℃，时间为（5～8）min

	修水口胶
	子口及底边多余胶料修净、修齐

	钉跟
	由内底从后跟部位，钉螺丝钉3颗，钉平、钉牢，不应出现掉头和断裂现象

	外观修饰（二）
	帮面抛擦干净，成鞋内外整洁、平顺

	粘鞋垫
	清除鞋内异物后，刷胶，将鞋垫放入鞋内，鞋垫应粘正、粘牢，平整、清洁、不错号


14.8  成品感官质量

表5  成品感官质量要求
	项目
	要求

	成鞋
	整体感观端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐严实，内底平整，帮面、鞋里不允许明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，鞋垫放置平顺

	
	标识应符合10规定

	成品尺寸
	成品尺寸不超过公差、互差范围

	帮面
	同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹基本一致，次要部位允许有轻微缺陷，不允许有裂浆、裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀

	外底
	同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，花纹符合标样要求

	
	不应有缺胶，不应有气泡


14.9  成鞋物理性能

表6  成鞋物理性能

	项目
	标准值
	检测方法

	成鞋耐折性能
	鞋底裂口长度，mm
	≤10.0，不应出现新裂纹
	GB/T 3903.1-2017（预割口5mm，屈挠4万次）

	
	帮面
	折后无裂纹、裂面
	

	
	帮底结合部位
	无开胶
	

	帮底粘合强度，N/mm
	≥2.5或破材
	GB/T 21396-2008

	外底磨痕长度，mm
	前掌
	≤8.0
	GB/T 3903.2-2017

	
	鞋跟掌片
	≤4.0
	

	前掌硬度（邵尔C），度
	65±4
	GB/T 3903.4-2017

	鞋跟结合力，N
	≥700
	GB/T 11413-2015

	注：PU、皮革任意一种材料出现破损为破材。


14.10  标识

14.10.1  每只鞋的后帮里里侧部位应印产品名称印章，内容为“警鞋 女皮凉鞋、号型、承制方名称、生产日期”。印章规格为（40×20）mm。位置为距上端（6～10）mm，距后帮里与后跟里接缝处（12～15）mm，用不易褪色的白色色剂丝网印刷，字迹应清晰。见示例：

示例：

[image: image31.jpg]B hRg

236/~ 8%

A& BHR

XXXXEEXX B





14.10.2  经检验合格的成品，每双鞋在左脚里的外侧处用不易褪色的白色色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径7mm的圆形。以6号检验员为例，示例式样见图4。

[image: image32.jpg]



图4  检验章式样

14.11  包装

14.11.1  成品鞋包装要求

将大小合适的纸团塞于鞋前部内腔，并用塑料直充撑起支撑作用，使鞋面自然、不变形。将鞋装入无纺布袋中，先放左脚、里侧朝下，再放右脚，放置时应保证不错号，不顺脚，每只鞋内放干燥剂一袋。鞋盒内应有穿用说明书。

14.11.2  鞋盒技术要求

14.11.2.1  鞋盒结构，鞋盒结构见图5。

[image: image33.png]BEELRETR
3

HATHRAE: QB/T1002—2015
PR





图5  鞋盒结构

14.11.2.2  纸盒材料

	材料要求
	部件名称及用途

	110g/m2特型纸（黑色）
	面纸

	110g/m2普通白板纸
	里纸

	900g/m2普通草板纸
	纸盒板

	油墨（银色）
	印刷


14.11.2.3  鞋盒印刷内容及要求

鞋盒侧面应用银色印油印刷产品名称、鞋号型、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、端正，印刷式样见图5。图中“警鞋 女皮凉鞋”字样为黑体20号字，居中印刷：“鞋号型”、“执行标准：GA 571-2021”、“生产单位”及填入其后的内容为黑体13.5号字，“鞋号型”后的填入内容允许采用贴标签的方式。纸盒折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

14.11.3  穿用说明书印刷内容及要求

穿用说明书尺寸为（180×100）mm（长×宽），内容见图6。

[image: image34.png]R /RS
W A/REE ATATANTSEREE, TR RTAS, SRR,
2 EREERMTRIEBRA, LRE. WL, RREHRARS, LTEEN
i
S BN, WL KB, FRBKIRRLT AR, UEREANE, RRRTRANT.
. MIERIE T, KO, RIMIR. W, MBI
5. TERSAMARE, MRS IR A, RETCTHE, O,
RS, FATRER. BREGHERAT S, FEERERE.
O HWT, BUT RS, FERELRE, LR,





图6  穿用说明书

15  女警便单皮鞋

15.1  技术要求
符合QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。

15.2  结构及样式

女警便单皮鞋颜色为黑色，样式为尖头浅口式结构。鞋面为黑色全粒面铬鞣黄牛皮，鞋里为黑色头层猪皮里，鞋底为黑色聚氨酯，鞋跟为ABS材料（包面皮处理）和CPU后跟掌片组成。帮底结合采用聚氨酯连帮注射工艺。女警便单皮鞋式样应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。

[image: image35.png]



图1  式样
[image: image36.png]



图2  鞋底图

15.3  号型规格

女警便单皮鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为220、225、230、235、240、245、250和255，楦型为一型半，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。

15.4  成品尺寸

成品尺寸应符合表1规定，成品尺寸测量部位见图3。

[image: image37.png]



图3  成品尺寸测量部位示意图

表1  常用号型规格尺寸表                       单位为毫米

	鞋号
	220
	225
	230
	235
	240
	245
	250
	255
	公差±
	互差

	前帮长（L）
	77.5
	79.0
	80.5
	82.0
	83.5
	85.0
	86.5
	88.0
	2.0
	1.5

	后帮高（H1）
	65.0
	66.0
	67.0
	68.0
	69.0
	70.0
	71.0
	72.0
	2.0
	1.5

	鞋跟高（H2）
	59.1
	59.4
	59.7
	60.0
	60.3
	60.6
	60.9
	61.2
	1.5
	1.0

	注1：前帮长L，贴紧鞋面，子口至鞋口上边沿曲线测量；

注2：后帮高H1，贴紧鞋面，子口至后帮面上边沿曲线测量；

注3：鞋跟高H2，鞋跟掌面至鞋跟上沿直线测量。


15.5  主要材料规格及用途

表2  材料规格及用途

	材料名称
	规格
	要求
	用途

	全粒面铬鞣黄牛皮
	黑色，厚度：（1.2～1.4）mm
	理化性能及感官要求应符合QB/T 1873-2010要求
	前帮、后帮、统口

	头层猪皮里
	黑色，厚度：（0.6～0.8）mm
	理化性能及感官要求应符合QB/T 2680-2004要求
	前帮里

	超细纤维绒面合成革
	黑色，厚度：（0.8±0.1）mm
	按标样
	包跟里

	聚氨酯海绵
	厚度：（8.0±0.5）mm，

表观密度：（0.025±0.005）g/cm3
	游标卡尺测量厚度，密度测量应符合GB/T 6343-2009要求
	统口软包

	热熔片
	厚度：（0.4±0.1）mm
	按标样
	内包头

	
	厚度：（0.9±0.1）mm
	
	主跟

	组合鞋垫
	黑色头层猪皮里+聚氨酯发泡材料复合成型，厚度为（5.0±0.5）mm
	
	鞋垫

	中底布
	厚度：（0.8±0.1）mm
	
	内底

	成型半托底
	成型尼龙半托
	
	

	组合鞋底
	黑色，聚氨酯
	—
	鞋底

	
	黑色，ABS材料（包面皮处理）+CPU后跟掌片
	
	鞋跟、掌片

	缝纫线
	黑色，233dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于2750cN
	应符合QB/T 2695-2013要求
	缝帮面线、缝鞋里线

	
	黑色，278dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4570cN
	
	缝中底线


15.6  缝帮要求

表3  缝帮

	项目
	线道距边，mm
	针码密度，针/20mm
	缝制方法

	
	规定
	公差
	规定
	公差±
	

	缝合后缝
	1.5
	±0.5
	9
	0.5
	前帮与后帮后弧处正面对齐，合缝缝线1道

	缝接前帮与后帮
	1.2
	+0.3

0
	9
	
	前帮按标志线压后帮，缝线2道

	缝统口
	
	
	
	
	后帮按标志线压统口，缝线1道

	粘合鞋里
	-
	-
	前帮里按标志线压包跟里粘合，应粘正、粘平、粘牢

	翻合里面
	1.5
	±0.5
	9
	0.5
	鞋面与鞋里按标志线正面对齐，缝线1道

	缝统口暗线
	-
	
	
	翻包鞋面、鞋里，沿统口边沿缝线1道


15.7  制底要求

表4  制底

	项目
	要求

	片底料
	压烫主跟、内包头成坡形

	装主跟、内包头
	主跟、内包头应贴合到位、对正、放平

	帮面定型
	将鞋头、后跟进行热预成型

	缝中底布
	将帮面底口与中底布标志点比齐，锁缝一周，帮面折过楦底边（5.0±1.0）mm，针码密度（6.0±1.0）针/20mm，缝底口一周，帮脚和内底不应重叠

	套楦
	口门端正，符合楦型，套正、套平、套服

	热定型
	温度：（90～110）℃，时间：（30～40）min

	冷定型
	温度：（-10～-5）℃，时间：（10～20）min

	外观修饰（一）
	帮面皮革用清洁剂处理后，全身擦鞋乳，经抛光处理，整鞋光泽自然，打蜡抛光均匀、柔和

	帮脚起毛
	砂去底平面帮脚涂饰层，帮脚应砂平、砂匀，不得砂伤帮面，起毛深度不超过革厚的1/3

	出楦
	保持鞋不变形

	套铁脚
	套正套服，整形到位、不错号

	连帮注射胶料
	发泡均匀、充分，子口花纹清晰、不开胶，结合牢固

	出模
	子口和边墙花纹清晰，不开胶，不缺料

	冷定型
	冷定型温度为（-15～-5）℃，时间为（5～8）min

	修水口胶
	子口及底边多余胶料修净、修齐

	钉跟
	由内底从后跟部位，钉螺丝钉3颗，钉平、钉牢，不应出现掉头和断裂现象

	外观修饰（二）
	帮面抛擦干净，成鞋内外整洁、平顺

	粘鞋垫
	清除鞋内异物后，刷胶，将鞋垫放入鞋内，鞋垫应粘正、粘牢，平整、清洁、不错号


15.8  成品感官质量

表5  成品感官质量要求

	项目
	要求

	成鞋
	整体感观端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐严实，内底平整，帮面、鞋里不允许明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，鞋垫放置平顺

	
	标识应符合10规定

	成品尺寸
	成品尺寸不超过公差、互差范围

	帮面
	同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹基本一致，次要部位允许有轻微缺陷，不允许有裂浆、裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀

	外底
	同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，花纹符合标样要求

	
	不应有缺胶，不应有气泡


15.9  成鞋物理性能

表6  成鞋物理性能

	项目
	标准值
	检测方法

	成鞋耐折性能
	鞋底裂口长度，mm
	≤10.0，不应出现新裂纹
	GB/T 3903.1-2017（预割口5mm，屈挠4万次）

	
	帮面
	折后无裂纹、裂面
	

	
	帮底结合部位
	无开胶
	

	帮底粘合强度，N/mm
	≥2.5或破材
	GB/T 21396-2008

	外底磨痕长度，mm
	前掌
	≤8.0
	GB/T 3903.2-2017

	
	鞋跟掌片
	≤4.0
	

	前掌硬度（邵尔C），度
	65±4
	GB/T 3903.4-2017

	鞋跟结合力，N
	≥700
	GB/T 11413-2015

	注：PU、皮革任意一种材料出现破损为破材。


15.10  标识

15.10.1  每只鞋的后帮里里侧部位应印产品名称印章，内容为“女警便单皮鞋、号型、承制方名称、生产日期”。印章规格为（40×20）mm。位置为距上端（6～10）mm，距后帮里与后跟里接缝处（12～15）mm，用不易褪色的白色色剂丝网印刷，字迹应清晰。见示例：

示例：

[image: image38.jpg]YERERE

235/—Rl

A 7B

XXXXEEXX B





15.10.2  经检验合格的成品，每双鞋在左脚里的外侧处用不易褪色的白色色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径7mm的圆形。以6号检验员为例，示例式样见图4。

[image: image39.jpg]



图4  检验章式样

15.11  包装

15.11.1  成品鞋包装要求

将大小合适的纸团塞于鞋前部内腔，并用塑料直充撑起支撑作用，使鞋面自然、不变形。将鞋装入无纺布袋中，先放左脚、里侧朝下，再放右脚，放置时应保证不错号，不顺脚，每只鞋内放干燥剂一袋。鞋盒内应有穿用说明书。

15.11.2  鞋盒技术要求

15.11.2.1  鞋盒结构，鞋盒结构见图5。

[image: image40.jpg]TEERREE
#5

ATFRAE: B/T1002-2015
4]





图5  鞋盒结构

15.11.2.2  纸盒材料

	材料要求
	部件名称及用途

	110g/m2特型纸（黑色）
	面纸

	110g/m2普通白板纸
	里纸

	900g/m2普通草板纸
	纸盒板

	油墨（银色）
	印刷


15.11.2.3  鞋盒印刷内容及要求

鞋盒侧面应用银色印油印刷产品名称、鞋号型、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、端正，印刷式样见图5。图中“女警便单皮鞋”字样为黑体20号字，居中印刷：“鞋号型”、“执行标准：GA 571-2021”、“生产单位”及填入其后的内容为黑体13.5号字，“鞋号型”后的填入内容允许采用贴标签的方式。纸盒折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

15.11.3  穿用说明书印刷内容及要求

穿用说明书尺寸为（180×100）mm（长×宽），内容见图6。

[image: image41.png]LB TR

Lo CREER " WTATSRTRREL, FHOARSUS T, SRR

2, SEMERRT RIS MR, ST MR, RN, 6T
.

3, RN W KB, FRAKRRRUTAD, REREIRE, WAATREGT.

A, WERATEE, KO8, MMM, WHLES, DRERERHR.

5. FERHMANKRE, REFREGIRE A, REREARE, FOFUN. HEE
AEOR, TUTHAN. BASENERRTIG, FREREHR.

6. KW AU AR, SHRRIME, LSRR,





图6  穿用说明书
16 2018款作训鞋技术标准

16.1  技术要求

符合QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。

16.2  结构及样式

18款 警鞋 作训鞋分春秋款、夏款。分别为“警鞋 男春秋作训鞋”、“警鞋 男夏作训鞋”、“警鞋 女春秋作训鞋”、“警鞋 女夏作训鞋”。

18款 警鞋 作训鞋颜色为黑色，样式为U型口门围盖系带式结构。警鞋 春秋作训鞋帮面为黑色涤长丝复合鞋面布、三维立体网眼布和超细纤维合成革，鞋里为黑色三层复合网布。警鞋 夏作训鞋帮面为黑色涤长丝三维立体网眼间隔经编布和超细纤维合成革，鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物。鞋垫为黑色止滑针织布、聚氨酯发泡材料成型鞋垫，鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成，帮底结合工艺采用胶粘工艺。18款 警鞋 作训鞋式样应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。

[image: image71.jpg]afentian
s

i i gy
¥ mln,v}" - "Jh it

i




警鞋 春秋[image: image72.jpg]


[image: image73.png]


作训鞋[image: image74.jpg]


                               警鞋 夏作训鞋
图1  式样
[image: image42.jpg]



图2  鞋底图

16.3  号型规格

警鞋 男作训鞋号型设置为11个常用码，鞋码分别为240、245、250、255、260、265、270、275、280、285和290，鞋型为三型；警鞋 女作训鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为225、230、235、240、245、250、255和260，鞋型为二型半；超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。

16.4  成品尺寸

成品尺寸应符合表1规定，成品尺寸测量部位见图3。
图3  成品尺寸测量部位示意图

[image: image75.jpg]T EE

235/—HI%

ESIy L

XXXXEEXX B





表1  成品尺寸                        单位为毫米
	鞋号
	225
	230
	235
	240
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	280
	285
	290
	公差±
	互差

	前帮长(L)
	69.0
	71.0
	73.0
	75.0
	77.0
	79.0
	81.0
	83.0
	85.0
	87.0
	89.0
	91.0
	93.0
	95.0
	2.5
	2.0

	后帮高(H)
	63.0
	64.0
	65.0
	66.0
	67.0
	68.0
	69.0
	70.0
	71.0
	72.0
	73.0
	74.0
	75.0
	76.0
	2.5
	2.0

	注1：前帮长L，贴紧鞋面，子口至鞋耳下边沿曲线测量。

注2：后帮高H，贴紧鞋面，子口至后帮超纤面上边沿曲线测量。

注3：鞋围长，贴紧鞋面，子口至前帮围上边沿曲线测量，同双一致。


16.5  主要材料规格及用途

表2  材料规格及用途

	材料名称
	规格
	要求
	用途

	超细纤维合成革
	黑色，厚度：（1.4±0.1）mm
	按标样
	前帮围、鞋耳、外包跟、后中帮、后跟条、里外附件、鞋舌饰片

	三维立体网眼布
	黑色，厚度：（3.0±0.5）mm
	
	后帮（春秋作训鞋）

	涤长丝复合鞋面布
	黑色，面布为1320dtex涤长丝帆布，里布为涤棉细布，厚度：（1.0±0.1）mm
	
	前帮（春秋作训鞋）

	
	黑色，面布为660dtex涤长丝帆布，里布为涤棉细布，厚度：（0.8±0.1）mm
	
	鞋舌（春秋作训鞋）

	三层复合网布
	弹力布+海绵+涤纶经编布，厚度：（3.5±0.1）mm
	
	鞋舌里、后帮里、前帮里（春秋作训鞋）

	涤长丝三维立体网眼间隔经编布
	黑色，厚度：（2.5±0.1）mm
	
	前帮、后帮、鞋舌（夏作训鞋）

	涤纶经编间隔网眼织物
	黑色，厚度：（3.5±0.5）mm
	
	鞋舌里、后帮里（夏作训鞋）

	超细纤维绒面合成革
	黑色，厚度：（1.0±0.1）mm
	
	鞋耳里

	拉绒补强
	白色，自粘型，厚度：（1.0±0.1）mm
	
	主跟衬、内包头衬、前帮围补强

	丽新布
	黑色，自粘型，厚度：（1.0±0.1）mm
	
	统口衬、后中帮衬

	长纤织物
	自粘型，质量（160.0±10.0）g/m2
	应符合GB/T 4668-1995要求
	鞋耳衬

	聚氨酯海绵
	厚度：（10.0±0.5）mm
	按标样
	统口海绵

	
	厚度：（4.0±0.5）mm
	
	鞋舌海绵（春秋作训鞋）


表2（续）  材料规格及用途

	材料名称
	规格
	要求
	用途

	热熔型化学片
	厚度：（0.6±0.1）mm
	按标样
	内包头

	
	厚度：（1.0±0.1）mm
	
	主跟

	成型鞋垫
	黑色涤纶针织布复合聚氨酯发泡材料成型鞋垫，前掌厚度：（5.0±0.5）mm，后跟厚度：（7.0±0.5）mm
	
	鞋垫

	中底布
	涤纶纤维双线缝编无纺布复合2mm高弹聚氨酯发泡
	
	中底

	鞋带
	黑色，涤纶长丝，椭圆形皮芯结构，鞋带两端定型葫芦状，为高密度机织结构，通过高温热切封头，束头长度：（20.0±1.0）mm，鞋带直径：（4.0±0.5）mm，束头直径：（3.0±0.5）mm
	
	系鞋

	鞋底
	黑色橡胶与珠粒型发泡聚氨酯胶粘组合而成；橡胶外层底试片密度：（1.12±0.05）Mg/m3，磨耗量（阿克隆）：≤0.32cm3；聚氨酯中底试片密度：（0.20～0.25）Mg/m3
	
	大底

	缝纫线
	黑色，278dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4570cN
	应符合QB/T 2695-2013要求
	缝帮面线

	
	黑色，167dtex×3涤纶线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于2570cN
	
	缝帮底线

	
	白色，233dtex×3涤纶线，单线断裂强力不小于4000cN
	
	缝中底布


16.6  缝帮要求

表3  缝帮

	部件
	线道距边，mm
	针码密度，

针/20mm
	缝制方法

	
	规定
	公差±
	规定
	公差±
	

	缝接前帮与后帮
	2.5
	0.5
	6
	1.0
	前帮、后帮按标志点位置比齐，交叉缝缝线1道

	缝里、外附件
	1.5
	
	7
	
	附件按标志线压前帮，缝线1道

	缝前帮围
	
	
	
	
	前帮围按标志线压前帮，缝线2道，两线间距1.5mm

	缝后跟条
	
	
	
	
	后跟条按标志线压后帮，缝线1道

	缝外包跟
	
	
	
	
	外包跟按标志线压后帮，缝线2道，两线间距1.5mm

	缝合里、外后帮
	
	
	8
	
	里、外后帮后缝处正面对齐，合缝缝线1道

	缝里、外后中帮
	
	
	7
	
	里、外后帮按标志线压外包跟、前帮、后帮，缝线2道，两线间距1.5mm

	缝鞋耳、鞋耳里
	
	
	
	
	鞋耳、鞋耳里按标志线压前帮、后帮，缝线1道

	缝接前、后帮里
	2.5
	
	6
	
	前、后帮里按标志点位置比齐，交叉缝缝线1道

	缝接鞋里与统口
	1.5
	
	8
	
	后帮统口与后帮里正面对齐，合缝缝线1道，翻包领口，缝暗线1道

	缝鞋舌与鞋舌饰皮
	
	
	7
	
	鞋舌饰皮与鞋舌袢带按标志线压鞋舌，缝线1道

	缝鞋舌与鞋舌里
	4.0
	
	8
	
	鞋舌与鞋舌里正面对齐，缝线1道，翻包鞋舌

	缝接鞋舌
	1.5
	
	7
	
	鞋面按标志线压鞋舌，缝线1道

	缝底口线
	2
	
	
	
	固定鞋面与鞋里，沿底口边缘缝线1道


16.7  制底要求

表4  制底

	项目
	要求

	后帮定型
	用后踵冷热定型机进行后帮定型。热定型温度（90±5）℃，加热时间（8～10）s；冷定型温度（-15～-10）℃，冷定型时间为（8～10）s

	缝中底布
	中底布与鞋帮号码一致，针码（6～7）针/20mm，按标志点缝线一周，收针处重针（4～5）针。帮脚和中底布不应重叠，间隙不应大于1.0mm

	套楦
	先将鞋帮放入蒸湿机，进行加热软化，然后套入相应号码鞋楦，不应错号错脚

	热定型
	热定型温度应在（90～100）℃，时间为（25～30）min

	冷定型
	冷定型温度应在（-10～-5）℃，时间为（10～20）min

	画线
	将画线机调到适当压力，将带楦鞋压在专用画线模上画出刷胶线，画线应端正、准确

	粘外底
	鞋底、鞋帮的粘接面按画线刷处理剂1遍，干燥后刷胶2遍；刷胶应适量、均匀，不流不溢，待胶面指触干时应及时粘合外底；外底应粘正、粘平并压合粘牢

	外观修饰（一）
	外观整洁，子口胶渍应擦净

	脱楦
	保持成鞋不变形

	装鞋垫
	鞋垫放置平整，不应错脚、错号

	外观修饰（二）
	对成品鞋整体进行整理，应做到内外整洁不变形，鞋带松紧适度

	装鞋垫
	每只鞋放入成型鞋垫，不应顺脚、错号


16.8  成品感官质量

表5  成品感官质量要求

	项目
	要求

	成鞋
	整体感观端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐严实，内底平整，帮面、鞋里不允许明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，鞋垫放置平顺

	
	标识应符合标样要求

	成品尺寸
	成品尺寸不超过公差、互差范围

	帮面
	同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹基本一致，次要部位允许有轻微缺陷，不允许有裂浆、裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀

	外底
	同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，花纹符合标样要求

	
	不应有缺胶，不应有气泡


16.9  成鞋物理性能

表6  成鞋物理性能

	项目
	标准值
	检测方法

	成鞋耐折性能
	鞋底裂口长度，mm
	≤10.0，不应出现新裂纹
	GB/T 3903.1-2017，预割口5mm，屈挠4万次

	
	帮面
	折后无裂纹、裂面
	

	
	帮底结合部位
	无开胶
	

	帮底粘合强度，N/mm
	≥2.5或破材
	GB/T 21396-2008

	外底磨痕长度，mm
	≤8.0
	GB/T 3903.2-2017

	中底硬度（邵尔C），度
	43±4
	GB/T 3903.4-2017测量鞋跟两侧较平处

	外底硬度（邵尔A），度
	65±5
	GB/T 3903.4-2017

	注：PU、皮革任意一种材料出现破损为破材。


16.10  标识

16.10.1  在每只鞋的鞋舌里上口距上端（10～15）mm，左右居中转印白底黑字标志章一枚，要求字迹清晰不脱色。标志章规格为（40×25）mm。男鞋、女鞋标志章的样式、内容及尺寸见示例：

示例：

[image: image43.jpg]EE BEMRMENE

#s

260/=%

EF=ER

XXXXEXXA

G




        [image: image44.jpg]BE LEFEMENE

s

240/ "B

£~%ER

XXXXEXXA

e





16.10.2  经检验合格的成品，在每双鞋左脚鞋垫背面用不易褪色黑色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径15mm的圆形。以2号检验员为例，式样见图4。



15mm
图4  检验章式样

16.11  包装

16.11.1  成品鞋包装要求

装盒前，先将撑鞋纸捏成团塞入鞋内，纸团填塞应松紧适度，防止成鞋变形。装盒时两只鞋前后倒置、鞋面相对中间隔拷贝纸用S型方式侧放入盒内，（拷贝纸尺寸700×350mm通用），不应错号、错脚。再将盒内放入干燥剂一袋。

16.11.2  鞋盒技术要求

16.11.2.1  鞋盒结构，鞋盒结构见图5。

图5  鞋盒结构

16.11.2.2  纸盒材料

	材料要求
	部件名称及用途

	160g/m2牛卡纸
	面纸

	130g/m2牛卡纸
	里纸

	160g/m2高强瓦
	瓦楞纸

	油墨（黑色）
	印刷


16.11.2.3  鞋盒印刷内容及要求

纸盒侧面印刷黑色“警”字、“产品名称”、“鞋号”及承制方名称，印字清晰、端正。纸盒标志采用黑色油墨印刷。同心圆外圆、内圆半径分别为20mm、15mm。回字形外边框线为4.5磅，内边框线为2.5磅，两线间距为5mm。图中“警”字样为70磅黑体字。“产品名称”、“鞋号”及填入其后的内容为25磅黑体字，填入的内容居中印盖于下划线上，承制方名称为宋体字，应根据各单位名称字数选择合适的字号。各部分按比例均匀分布。纸盒折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

16.11.3  穿用说明书印刷内容及要求

盒上盖内印刷穿用说明书，内容见图6。穿用说明书尺寸为（200×105）mm（长×宽）。

	警鞋 作训鞋穿用说明书

1、警鞋 作训鞋采用全新式样和结构，并使用了新型功能性

材料，具有吸湿排汗，抗菌除臭和干爽透气等特点。穿着

轻便、舒适、不臭脚。

2、切勿与油、酸、碱、明火、高温等接触。

3、切勿在潮湿或高温处存放。

4、清洗时可使用软毛刷，不要用粗燥坚硬的刷大力刷蹭；

使用洗洁用品刷洗后请用清水漂洗干净；切勿长时间暴晒。


图6  穿用说明书
17 执勤鞋

17.1 技术要求

符合QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。

17.2 结构及样式

执勤鞋分男款、女款。分别为“男执勤鞋”、“女执勤鞋”。

执勤鞋颜色为黑色，式样为低腰围盖式，采用软统口设计。鞋面为黑色头层黄牛帮面革，鞋里为黑色鞋里革，配备快速穿脱系带系统装置，鞋底为黑色EPR橡塑发泡材料（跟部内置缓震片）。帮底结合采用胶粘工艺。执勤鞋式样应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。

[image: image45.png]



图1  式样

[image: image46.png]



图2  鞋底图

17.3 号型规格

男执勤鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为235、240、245、250、255、260、265和270，鞋型为二型半。女执勤鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为225、230、235、240、245、250、255和260，鞋型为一型半。超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。

17.4成品尺寸

成品尺寸应符合表1规定，成品尺寸测量部位见图3。

[image: image47.png]



图3  成品尺寸测量部位示意图
表1  男执勤鞋成品尺寸                     单位为毫米
	鞋号
	235
	240
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	公差±
	互差

	前帮围长（L）
	13.0 
	14.0 
	15.0 
	16.0 
	17.0 
	18.0 
	19.0 
	20.0 
	2.0 
	2.0 

	后帮高（H）
	62.0 
	63.0 
	64.0 
	65.0 
	66.0 
	67.0 
	68.0 
	69.0 
	2.0 
	2.0 

	注1：前帮围长L，贴紧鞋面，子口至前帮围上边沿曲线测量。

注2：后帮高H，贴紧鞋面，子口至领口上边沿曲线测量。


表2  女执勤鞋成品尺寸                     单位为毫米
	鞋号
	225
	230
	235
	240
	245
	250
	255
	260
	公差±
	互差

	前帮围长（L）
	11.0 
	12.0 
	13.0 
	14.0 
	15.0 
	16.0 
	17.0 
	18.0 
	2.0 
	2.0 

	后帮高（H）
	58.0 
	59.0 
	60.0 
	61.0 
	62.0 
	63.0 
	64.0 
	65.0 
	2.0 
	2.0 

	注1：前帮围长L，贴紧鞋面，子口至前帮围上边沿曲线测量。

注2：后帮高H，贴紧鞋面，子口至领口上边沿曲线测量。


17.5 主要材料规格及用途
表3  材料规格及用途
	材料名称
	规格
	要求
	用途

	黑色头层黄牛帮面革
	厚度：（1.2～1.5）mm
	理化性能及感官应符合QB/T 1873-2010要求
	前帮围、鞋盖、后帮、后包跟、鞋舌、鞋耳、领口、小领口

	黑色鞋里革
	厚度：（0.8～1.0）mm
	猪、牛、羊皮革均可；见标样；应符合QB/T 2680-2004要求
	后帮里、鞋舌里

	黑色牛皮里革
	厚度：（0.8～1.0）mm
	应符合QB/T 2680-2004要求
	鞋垫面

	黑色超细纤维绒面合成革
	厚度：（0.8～1.0）mm
	按标样
	包跟里

	黑色针织布
	—
	应符合GB/T 2912.1-2009要求
	前帮里

	本色衬布
	—
	—
	前帮围、鞋盖、后帮、后包跟

	热熔片
	厚度：（0.5～0.7）mm
	应符合QB/T 2676-2013要求
	内包头

	
	厚度：（0.5～0.7）mm
	
	主跟

	内底
	风车纹针织布复合针织棉，厚度：（1.8～2.0）mm
	按标样
	中底布

	
	鞋用纤维，厚度：（1.8～2.2）mm
	
	半内底

	成型鞋垫
	黑色牛皮里革粘合欧斯莱材料成型鞋垫；前掌（4.5～5.0）mm，后跟（8.5～9.5）mm
	按标样
	鞋垫

	鞋底
	黑色，鞋底材质为“EPR”橡塑发泡，由EAV、POE、RB三种材料组成；鞋底跟部内置缓震片
	按标样
	鞋底


表3（续）  材料规格及用途
	材料名称
	规格
	要求
	用途

	缝纫线
	黑色，233dtex×3涤纶长丝线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于4000cN
	应符合QB/T 2695-2013要求
	缝帮面线

	
	黑色，167dtex×3涤纶长丝线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不低于2570cN
	
	缝帮底线

	
	黑色，233dtex×3×2涤纶长丝线或色相相同、支股接近的锦纶线，单线断裂强力不小于7880cN
	
	装饰线

	快速系鞋系统
	黑色
	按标样
	系鞋带

	鞋眼扣
	
	
	

	乳胶海绵
	厚度：（5.0±0.2）mm
	游标卡尺测量厚度
	鞋舌软口

	聚氨酯海绵
	厚度：（10.0±0.2）mm
	
	后帮软口


17.6 缝帮要求

表4  缝帮
	部件
	线道距边，mm
	针码密度，

针/20mm
	缝制方法

	
	规定
	公差
	规定
	公差
	

	缝鞋舌快速系鞋系统
	1.5
	±0.5
	8
	±1.0
	距边缝线1周

	缝鞋眼扣
	1.5
	
	
	
	按标志线缝线1道，起止回（2～3）针

	缝领口与后帮
	1.5
	
	
	
	领口按标志线压后帮，缝线1道

	缝小领口
	1.5
	
	
	
	小领口按标志线压领口，缝线1道

	缝后包跟
	第一道线距边1.5

第二道线距边3.0
	
	
	
	后包跟按标志线压后帮，缝线2道

	缝鞋盖与后帮
	1.5
	
	
	
	鞋盖按标志线压后帮，缝线1道

	缝鞋耳与后帮
	第一道线距边1.5

第二道线距边3.0
	
	
	
	鞋耳按标志线压后帮，缝线2道

	缝前帮围
	
	
	
	
	前帮围按标志线压鞋盖，缝线2道

	缝后帮里与包跟里
	1.5
	
	
	
	后帮里按标志线压包跟里，缝线1道

	缝后帮与后帮里
	2.0
	
	
	
	后帮与后帮里正面对齐，合缝缝线1道，翻包领口，缝暗线1道

	缝鞋舌与鞋舌里
	2.0
	
	
	
	鞋舌与鞋舌里正面对齐，缝线1道，翻包鞋舌

	缝鞋舌
	1.5
	
	
	
	鞋舌面与鞋舌里距边缝线一道，起止回（2～3）针

	缝接鞋舌
	1.5
	
	
	
	鞋面按标志线压鞋舌，缝线1道

	缝前帮盖装饰线
	—
	—
	6
	
	按标志线缝线1道

	缝后帮装饰线
	—
	
	
	
	按样板标志线缝斜“#”字形


17.7  制底

表5  制底
	项目
	要求

	片底料
	主跟、内包头上口片顺坡形

	装主跟、内包头
	主跟、内包头应贴合到位，对正、放平

	定型
	热定型：温度（90～100）℃，时间（30～40）min；冷定型：温度（-5～5）℃，时间（10～20）min

	绷帮
	鞋帮绷正，符合楦型，前围、后跟数据符合规范


表5（续）  制底
	项目
	要求

	喷涂饰剂
	手涂一遍黑色扩充剂，喷一遍黑色填充剂，再喷一遍黑色鞋乳水，再手涂一遍鞋乳，头尾加重，喷、涂均匀；打一遍填充蜡、抛光蜡，最后用布轮抛出亮度

	帮脚起毛
	帮脚周边砂去涂饰层，砂平，砂匀，不得砂伤帮脚，起毛深度不超过皮革厚度的1/4

	粘外底
	外底刷处理剂1遍，外底、内底及帮脚均刷粘合剂（2～3）遍，待到指触干时粘合外底，应粘正、粘平

	压合
	鞋底受力均匀，压合压力为（2～4）MPa，压合时间为（10～12）s，压合应均匀，粘牢鞋底不应变形

	出楦
	保持鞋不变形，均匀、到位

	外观修饰
	帮面用清洁剂处理，涂光亮鞋乳后进行自然抛光，要求均匀、光亮、有蜡感

	放鞋垫
	清除鞋内异物后，每只鞋放入成型鞋垫，要求放正、不错号

	穿鞋带
	应穿好鞋带，快速系鞋系统应安装到位


17.8  成品感官质量
表6  成品感官质量要求
	项目
	要求

	成鞋
	整体感观端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐，帮面、鞋里不允许明显变色、脱色，鞋垫放置平顺，内底不得有钉尖

	
	快速系鞋系统外观应光滑，不得出现破损与毛刺；快速系鞋系统应能正常使用，安装方向应正确：左脚为逆时针旋紧、右脚为顺时针旋紧

	成鞋
	标识应符合标样要求

	成品尺寸
	成品尺寸不超过公差、互差范围

	帮面
	同双鞋相同部位色泽、厚度基本一致，次要部位允许有轻微缺陷，不允许有裂浆、裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀

	
	跳针、浮线允许一处，但不应超过1针，且长度在2mm之内；缝制线道应规整流畅，不应有针眼、跳线、重针、缝线越轨、断线等缺陷

	外底
	同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，花纹符合标样要求

	
	不应有欠硫、过硫、喷霜


17.9  成鞋物理性能

表7  成鞋物理性能

	项目
	标准值
	检测方法

	成鞋耐折性能
	鞋底裂口，mm
	≤8.5，不应出现新裂纹
	GB/T 3903.1-2017，预割口5mm，屈挠4万次

	
	鞋面
	折后无裂纹且不应出现裂面
	

	
	帮底结合处
	不应出现开胶现象
	

	外底耐磨长度，mm
	≤12.0
	GB/T 3903.2-2017

	剥离强度，N/cm
	≥70
	GB/T 3903.3-2011

	外底硬度（邵尔C），度
	58±5
	GB/T 3903.4-2017


17.10  标识

17.10.1  每只鞋的鞋舌里上口部位应印刷产品名称印章，内容为“男/女执勤鞋、号型、承制方名称、生产日期”。印章规格为40mm×20mm。位置为距鞋舌上端（18～24）mm，两侧居中，用不易褪色的白色色剂丝网印刷，字迹应清晰。见示例：

示例：


    

17.10.2  经检验合格的成品，在每双鞋左脚鞋舌里外侧用不易褪色的色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径7mm的圆形。以6号检验员为例，式样见图4。

[image: image48.jpg]



图4  检验章式样
17.11  包装

17.11.1  成品鞋包装要求

将大小合适的保型纸团塞于鞋前部内腔，使鞋面自然、不变形。将鞋装入无纺布袋中，颠倒方向放入鞋盒内，放置时应保证不错号、不顺脚，每只鞋内放干燥剂一袋。鞋盒内应有穿用说明书。

17.11.2  鞋盒技术要求

17.11.2.1  鞋盒结构，鞋盒结构见图5。

 [image: image49.png]



图5  鞋盒结构

17.11.2.2  纸盒材料

	材料要求
	部件名称及用途

	110g/m2特型纸（黑色）
	面纸

	110g/m2普通白板纸
	里纸

	900g/m2普通草板纸
	纸盒板

	油墨（银色）
	印刷


17.11.2.3  鞋盒印刷内容及要求

鞋盒侧面应用银色印油印刷产品名称、鞋号、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、端正，印刷式样见图5。图中“男/女执勤鞋”字样为黑体20号字，居中印刷。“鞋号”、“执行标准：“QB/T 1002-2015”“生产单位”及填入其后的内容为黑体13.5号字，“鞋号”后的填入内容允许采用贴标签的方式。纸盒折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

17.11.3  穿用说明书印刷内容及要求

穿用说明书尺寸为180mm×100mm（长×宽），内容见图6。
[image: image50.png]TR B

1. BABREE AR SRR PN B, TR R, UL R
PR, WK

20 SENME RN AT (RIF BB, SRFE g, BARECRERS, IR
ARk, bR

3y Z1M. MR KR FOGBAKSRIATAb, AR, ol
ATFHAT o

A WOTERIE PR, kK, SRR, WOSLEY, BRI
Hf.

5. G RAPIUN ST RE, SRS FEREIRSY ST iR, B R
' BT, (R R TR

6. RfBUR: BT AR, REMAEERE, URELER.





[image: image51.png]SRS B

Lo LB R FVERE IR 5P 09 b, SRR ODRENR, LABHHET
PR, WK

20 SEWIUFE BT (RIS BERER B Seetmdr. BptEkEnt, AUCRAE
ARk, bR

3y Z1M. MR KR FOGBAKSRIATAb, AR, ol
ATFHAT o

A WOTERIE PR, kK, SRR, WOSLEY, BRI
Hf.

5. G RAPIUN ST RE, SRS FEREIRSY ST iR, B R
' BT, (R R TR

6. RfBUR: BT AR, REMAEERE, URELER.




图6  穿用说明书
三、验收与售后服务要求

投标人必须向采购人提供招标文件中采购的所有货物并提供售后服务。

1、验收要求

1.1严格执行国家标准、行业标准及公安部《关于建立警服产品交收检验制度的通知》公装财【2013】510号 (相关品种有最新标准的则按现行最新标准执行，本次招标涉及的品种加有（试用）的须按照公安部对该品种制定的相应试用标准执行)。如无国家标准和行业标准，则按照企业标准执行。

1.2货物验收详细要求：货物验收要求对各个单项产品进行验收，均达到招标文件所要求的技术要求。

1.3招标人有权委托相关专业机构对中标人提供的货物进行质量检验，如出现不合格产品，中标人应无条件免费退换。

2、售后服务要求

2.1投标人应提供良好的售后服务，所有货物应至少提供二十四个月的免费质保。

2.2交货完毕后二十四个月内，无论何由，如出现着装人员穿着不合适等质量问题，中标人均应无条件免费返修或退换。

2.3交货完毕后二十四个月内，如出现着装人员首次使用时发现质量问题，中标人均应无条件免费返修或退换。

2.4在货物使用过程中出现问题，中标人应在出现问题12小时内响应，24小时内到达现场，72小时内解决问题。如不能解决，应提供用户可以接受的解决方案。

2.5制定售后服务方案：投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含不限于响应时间、售后服务机构（注明机构名称、地址、联系人和电话等）、服务范围、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、产品的更换等。
3.其他需求

	商务部分


	投标人类似项目业绩
	投标人提供2021年1月1日以来类似项目业绩，“类似业绩内容”至少应与所投包采购内容中核心产品的任意一个品种类似。

	
	其他要求
	投标人须为所投标包核心产品的生产厂家。

	技术部分


	针对本项目的生产方案
	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定针对本项目的生产方案（包括但不限于生产计划、进度保障措施、工艺流程、生产设备技术优势、岗位和人员设置等方面）。

	
	针对本项目产品质量保障措施
	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定针对本项目的产品质量保障措施（包括但不限于常见质量问题的控制方案、产品检验、包装质量保障措施方案等方面）。

	
	供货方案
	投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的供货方案。供货方案应包括但不限于：供货保障、运输方案、验收方案等方面。确保按时交付、正常验收。

	
	组织管理
	投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的组织管理方案。包括但不限于采购人日常工作流程，机构设置合理、职责分工比较明确，人员安排及工作交接满足项目需要。

	
	项目实施方案
	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安全保障措施、信息安全和保密措施等方面

	
	政府优先采购节能产品、环境标志产品
	优先采购节能产品、环境标志产品的，

备注：供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	
	快递包装
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》


四、项目需求一览表：采购要求及控制单价
包一：项目需求一览表
	被装名称
	数量
	控制单价（元）

	1
	男春秋常服
	213
	478

	2
	女春秋常服
	75
	478

	3
	男冬常服
	173
	528

	4
	女冬常服
	50
	528

	5
	警察男夏执勤服
	1296
	80

	6
	警察女夏执勤服
	301
	80

	7
	交警男夏执勤服
	293
	80

	8
	交警女夏执勤服
	29
	80

	9
	高警男夏执勤服
	22
	80

	10
	高警女夏执勤服
	2
	80

	11
	2019款夏执勤（涤棉平布面料）
	169
	114

	12
	2019款夏执勤（涤棉麻平布面料）
	535
	123

	13
	2019款带袢式夏执勤（涤棉平布面料）
	80
	114

	14
	2019款带袢式夏执勤（涤棉麻平布面料）
	223
	123

	15
	2019款长袖制式衬衣涤（棉平布面料）
	24
	118

	16
	2019款长袖制式衬衣（涤棉麻平布）
	85
	128

	17
	2019款内穿衬衣(棉涤斜纹布或棉涤莱赛尔斜纹布)
	226
	110

	18
	警察男长袖制式衬衣
	619
	81

	19
	警察女长袖制式衬衣
	158
	81

	20
	交警男长袖制式衬衣
	60
	81

	21
	交警女长袖制式衬衣
	8
	81

	22
	高警男长袖制式衬衣
	19
	81

	23
	高警女长袖制式衬衣
	2
	81

	24
	警察男长袖内衬衣
	1229
	91

	25
	警察女长袖内衬衣
	225
	91

	26
	交警男长袖内衬衣
	167
	91

	27
	交警女长袖内衬衣
	11
	91

	28
	高警男长袖内衬衣
	45
	91

	29
	高警女长袖内衬衣
	3
	91

	30
	男夏单裤
	3975
	137

	31
	女夏单裤
	608
	137

	32
	男春秋裤
	2236
	157

	33
	男冬裤
	1444
	177

	34
	女春秋裤
	335
	157

	35
	女冬裤
	235
	177

	36
	裙子
	137
	126

	合计（控制总价）：2140029.00元


注：

1、本次采购服装具体数量以实际量体数量为准。核心产品：男春秋常服、警察男长袖内衬衣、男夏单裤。

2、投标人所报单价及总价，不得超出招标人给出的控制单价及控制总价。

3、投标人所投产品所有厂家应是公安部《人民警察服装生产企业目录2024版》具有相关品种生产资格的企业生产（包括警服面料及《人民警察服装生产企业目录2024版》外的产品）。投标人需提供承诺函。

第四章 评 标 办 法
资格评审前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	资格评审标准
	具有承担民事责任的能力
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	具有履行合同所必需的货物和专业技术能力
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	无违法记录证明
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	信誉查询
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”前附表规定


资格审查 

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 

资格审查标准 

资格审查标准：见资格审查前附表。 

资格审查程序 

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是 否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3 家的，不得评标。
符合性审查前附表
	2.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章
	有法定代表人（法定代表人电子签章指办理CA钥匙时所采集的个人签字或电子印章）或其委托代理人签字或盖单位公章（电子签章）

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	其他要求
	招标文件及法律法规规定的其他情形

	注：投标人上传的投标文件制作机器码一致的，按无效标处理。


一、评标原则

1.1坚持招标文件所有相关规定，公平、公正的评标。

1.2评标工作独立进行，评标委员会遵照评审原则，公平、公正、择优的原则进行评审。

1.3评标委员会在评审期间根据实际需要对投标文件中有关问题可向投标人进行询问，请各投标人予以答复及书面澄清，并经法定代表人或其委托代理人签署。澄清的文件将作为投标文件的组成部分。

1.4在评审期间，投标人不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

1.5为保证评审的公正性，评标开始后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将评审情况扩散出评标人员之外。

1.6代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

二、对投标文件的审查和确定

2.1  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人提交的投标文件进行符合性评审，不符合招标文件要求的投标人将被拒绝。

2.2  评标委员会判断投标文件的响应性仅依据投标文件本身而不靠外部证据。

2.3  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应招标要求的投标人通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.4  提供相同品牌全部产品或核心产品（环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单中除外）且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照技术评分最高者确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

备注：核心产品有多个时，提供单个相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，也按一家投标人计算。

本项目核心产品：详见招标文件“第三章 货物需求及技术规格要求”
2.5本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策 

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
三、投标文件有下列情况之一者，将视为无效
3.1投标文件没有按招标文件格式要求加盖电子签章的；

3.2投标有效期不足的；

3.3投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.4不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.5在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3.6若因“投标文件制作机器码一致”与其他投标人一致，机器码一致的所有投标文件按无效文件处理，所造成的不良后果由投标人自行承担。

四、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的答复必须经法人或授权代表签字，作为投标文件的组成部分。

五、评标办法

（1）评标方法采用综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入推荐中标候选人名单。按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前三名的中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

采购人从评标报告推荐的中标候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定中标人，中标结果将在相关网站等媒体公示。

评分标准及分项分值（100分）

	评分项
	评分内容
	评分细则

	投标报价（30分）
	报价得分30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
【以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入），比值不足1%时，按比例计算】。

其中：根据财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、开封市财政局汴采购[2022]3号《开封市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为依据。本项目评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%的）价格扣除，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

注：1）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受本办法规定的中小企业扶持政策；

2）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3）大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的评审优惠幅度按6%执行。

	技术部分（29分）
	投标人所投货物生产方案评价6分
	评标委员会对各投标人生产方案（包括但不限于生产计划、进度保障措施、工艺流程、生产设备技术优势、岗位和人员设置等方面）进行评审。

1）投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定针对本项目的生产方案详细，生产计划层次严谨、生产设备及工艺流程技术先进，岗位和人员设置总体架构完全满足招标需要，得6分；

2）投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定针对本项目的生产方案基本合理，生产计划层次严谨、生产设备及工艺流程技术较先进，岗位和人员设置总体流程可以满足采购项目的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分。

3）结合本项目采购需求，制定的生产方案模糊，不完整，生产计划层次严谨、生产设备、工艺流程流程不合理，方案内容欠缺，需要进一步完善，得1分。

注：投标人可提供相关设备发票、主要技术、管理人员社保证明材料扫描件等证明材料佐证评标委员会结合投标人提供的证明材料及方案进行评审。

	
	供货方案6分
	评标委员会对各投标人供货方案（包括但不限于：供货保障、运输方案、验收方案等方面，确保按时交付、正常验收）进行评审。

1）投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的供货方案。供货保障方案详细，裁剪方案、包装方案完善，制作进度、制作计划方案层次严谨，运输方案、验收方案等内容总体架构完全满足招标需要，确保能够按时交付、正常验收，得6分；

2）投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的供货方案。供货保障方案详细，裁剪方案、包装方案完善，制作进度、制作计划方案层次较严谨，运输方案、验收方案等内容基本满足招标的需要的，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分。

3）投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的供货方案。供货保障方案基本符合项目需求，裁剪方案、包装方案、制作进度、制作计划方案模糊，不完整，流程欠缺或不合理，运输方案、验收方案等内容有遗漏，可行性较差，得1分。

缺项不得分

	
	项目实施方案6分
	评标委员会对各投标人项目实施方案（包括但不限于：安全保障措施、信息安全和保密措施等内容）进行评审。

投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安全保障措施、信息安全和保密措施等内容。

1）投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。安全保障措施方案详细，信息安全和保密措施内容全面、详细具体完全满足招标需要，得6分；

2）投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。安全保障措施方案合理，信息安全和保密措施内容较为完善，可行性一般的，可以满足招标项目的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，3分。

3）投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。安全保障措施方案模糊，信息安全和保密措施不完整，有遗漏，虽然能够基本满足招标项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得1分。

缺项不得分

	
	针对本项目产品质量保障措施6分
	评标委员会对各投标人的产品质量保障措施（包括常见质量问题的控制方案、产品检验、包装质量保障措施方案等）进行评审。

1）投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定针对本项目的产品质量保障措施。质量保障措施详细合理，产品检验层次严谨、检验流程详细、质量控制严格、包装质量保障措施安排完全满足招标的需要，得6分。

2）结合本项目采购需求，制定的质量保障措施基本详细合理，层次较严谨、质量控制较严格、检验流程基本详细合理，基本满足招标需要，但分析不够全面，针对性一般，得3分。

3）结合本项目采购需求，制定的质量保障措施不完整，层次流程欠缺、质量控制不合理、检验流程方案模糊、不完整，内容有遗漏，可行性较差或低于其他档次投标人，得1分。

缺项不得分

	
	组织管理5分
	评标委员会对各投标人的组织管理方案（包括但不限于采购人日常工作流程，机构设置合理、职责分工比较明确，人员安排及工作交接满足项目需要）进行评审。

1）投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的组织管理方案。充分考虑采购人日常工作流程，机构设置合理、职责分工比较明确，人员安排及工作交接完全满足招标要求，比较贴合采购人实际需求的得5分； 

2）根据上述要求，结合采购人实际情况，充分考虑采购人日常工作流程，机构设置基本合理、职责分工较明确，人员安排及工作交接满足招标要求，但分析不够全面，针对性一般得3分；

3）根据上述要求，结合采购人实际情况，充分考虑采购人日常工作流程，机构设置、职责分工、人员安排及工作交接等不能贴合采购人需求，无针对性的1分

 缺本项得 0 分。

	服装质量评价（20分）
	20分
	1.样品面料10分
根据招标文件中要求所提供的样品，通过看、摸、比进行比较，样品面料与参数要求相符程度进行打分，对比各投标人所投货物外观、色差、异味、穿戴舒适性、服装面料、里料、辅料等进行比较并进行打分：

根据上述要求供应商提供样品符合招标文件要求且质量最优的得 10 分，

供应商提供样品且符合招标文件要求，穿戴舒适，与其他供应商横向对比体感较好的得 7分；

供应商提供样品且符合招标文件要求的得 4分。

供应商提供样品不符合招标文件要求的得1分。

	
	
	2.样品工艺10分
（1）投标样品是否熨烫平整、表面清洁，无污渍、无漏缝、无开裂破损等其它有损外观的情况； （2）样品相同部位是否对称，各部位是否平服，松紧适宜，绱袖是否圆顺、吃势均匀，面和里长短适宜，没有前后左右尺寸差异明显、袖子明显起吊，里子明显外露 等； （3）投标样品制作工艺是否符合招标文件需求，各部位缝制线路是否顺直、整齐、牢固，上下线松紧适宜，衣领平服，领面松紧适宜； （4）压条滚条宽窄是否一致、拼缝是否平服、对称，线迹是否清晰饱满，线迹密度是否均匀； （5）扣眼眼型、眼针是否饱满清晰。

根据上述要求供应商提供样品符合招标文件要求且工艺最优的得 10 分；

供应商提供样品且符合招标文件要求，穿戴舒适，与其他供应商横向对比体感较好的得 7分；

供应商提供样品且符合招标文件要求的得 4分。

供应商提供样品不符合招标文件要求的得1分。

	
	注：样品要求详见招标文件“ 第二章 投标人须知”

	综合部分（21分）
	企业业绩6分
	投标人提供2021年1月1日以来类似项目业绩，每提供一份的得3分，最高得6分。

注：

1）供应商业绩证明材料为：采购合同、该合同发票原件扫描件（发票金额不得低于该合同总金额的50%）、中标（成交）通知书、中标（成交）结果网页查询截图等。

2）每个业绩相应发票品种与中标通知书、合同品种一致，发票金额不得低于该合同总金额的50%。

3）“类似业绩部门” 包括公安、检察、法院、司法、应急、工商、税务、铁路部门、金融企业、通信企业类似项目供货业绩。

“类似业绩内容”至少应与所投包采购内容中核心产品的任意一个品种类似。

	
	企业综合实力3分
	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，证书齐全且在有效期内的得3分，缺少一项不得分。

注：

（1）认证证书除证书复印件外，还须提供以上证书在中国认证认可委员会认证认可业务信息统一查询平台页面（网址：http://cx.cnca.cn） 查询网页截图，并加盖供应商公章。未提供完全不得分。 

（2）供应商须提供证书复印件或扫描件，并保证所提供证书内容清晰可辨。

	
	售后服务8分


	售后服务方案：投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含不限于响应时间、售后服务机构（注明机构名称、地址、联系人和电话等）、服务范围、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、产品的更换等。

①依据上述售后服务方案要点，结合招标文件要求的响应时间、到场时间、解决问题时间、服务的基本要求，根据投标人针对本项目所提供的服务承诺响应情况等，能够完全体现上述方案要求并满足招标文件，规范合理与本项目合同履行息息相关，被评审小组充分认可5分；

②依据上述售后服务方案要点，结合招标文件要求的响应时间、到场时间、解决问题时间、服务的基本要求，根据投标人针对本项目所提供的服务承诺响应情况等，不能够完全体现上述方案要求得3分；

③依据上述售后服务方案要点，结合招标文件要求，对采购人提出的售后服务能够基本响应，对服务内容描述基本完整、但内容不详尽，不切合实际的得1分。 

	
	
	其它服务承诺（包含但不限于质保期延长、备品备件、服装附件等实质性承诺）：

①承诺内容符合采购人实际要求、内容详细、合理可行得3分；

②承诺内容符合采购人实际要求、内容基本可行得2 分；

③承诺内容符合项目实际要求但不够不详细的得分1 分；

如有缺项不得分。

	
	快递包装(2分)
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。

	
	政府优先采购节能产品、环境标志产品（2分）
	（1）投标人所投品种属于政府优先采购节能产品、环境标志产品的，每有一种品种得1分，本项最多得2分。

（2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品加分，不重复给予加分。

备注：供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	成交标准：各投标人最终综合得分为所有评委各项打分的总和的算术平均值，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。计算过程四舍五入保留小数点后3位，结果按四舍五入保留小数点后2位。

	投标人评审价格＝总报价－小微企业产品总价×20%


第五章  合同条款及格式
（本合同协议书格式条款作为双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离）

 开封市公安局 2024年度被装采购项目 合同
甲方：开封市公安局
乙方：

签约地点：开封市公安局

签约时间：2024年 月 日
开封市公安局（以下简称甲方）所需开封市公安局2024年度被装采购项目，经国内公开招标（项目编号：       号）,评标委员会评定，乙方为该项目包中标人。现根据政府采购规定，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

合  同  文  件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充：

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）投标文件（含澄清文件）

（4）招标文件（含招标文件补充通知）

（5）其它（甲乙双方商定的其他必要文件）

合  同  条  款

 一、货物和服务内容

乙方按招标内容生产制作甲方所需99式警服产品，并按甲方（甲方委托人）要求的运输方式准时交货于指定地点。甲方接受乙方所提交的符合要求的货物并向乙方支付货款。

1、生产制作内容：

	类别
	包号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


合计金额：（大写）
￥
元

注：警服、警用皮鞋、警帽、毛针织类、以及警用装具标志产品等价格均为警服成品价，运输、装卸、税金等费用由乙方负担。

交货日期

合同签订后乙方应在     个日历天内完成生产任务，甲方组织抽检、费用由乙方承担，检验合格后乙方应在   个日历天内完成交货。

二、货物技术标准和质量要求

1、本合同中警服、警用皮鞋、警帽以及警用装具标志等产品，已量化到各单位每位着装民警，生产中所使用的技术标准，应严格按照公安部现行中国人民警察服装技术标准和甲方提供的生产数据进行生产供应，部分警服品种特殊要求除外，其中：

（1）警服按照公安部最新标准执行。

（2）多功能服、反光背心：反光条必须使用3M晶格反光条。

（3）针织类上衣胸前POLICE标志一律做成与衣服同色。

（4）警袜、太阳镜生产及检测技术标准按照招标文件要求执行。 

（5）特警春秋内衣、冬内衣在技术标准基础上，衣长、裤长加长3厘米。

（6）春秋、冬常服、春秋执勤服袖子在公安部现行技术标准基础上加长1—1.5厘米，其它规格不变。

（7）警察男单裤生产供应中不能出现后裆夹裆现象，后兜加深1.5—2厘米。

（8）女单裤、裙子在公安部现行技术标准基础上，对腰围加放1 -1.5厘米，其它规格不变。

（9）交警的夏、春秋、冬执勤服及单裤：款式按要求生产。

（10）交巡警雨衣、多功能服、反光背心反光条必须使用3M晶格反光条。

（11）夏执勤服衣长在技术标准基础上，衣长加长2厘米。

2、服装质量要求及乙方对质量负责的条件和期限：

（1）乙方提供全新服装（包括零部件、附件、备件备品），服装必须符合国家标准或行业标准要求，行业标准高于国家标准以行业标准为准，且应达到招投标文件及澄清中的技术标准。进口服装具有原产地证明、生产国质量证明及国家进口商检证明。

（2）甲方对服装有异议的应在收货30日内以书面形式向乙方提出。

（3）售后服务要求按照招标文件及投标文件的相应条款执行。即：自服装通过验收之日起，乙方对服装实行年免费保修；在服装出现质量问题或需要调换服装号码时，乙方接到甲方通知后应在   小时内到达现场解决，并在   个工作日之内解决问题（完成调换），每超过小时没有解决问题（完成调换）的每次扣除合同标的额的3%作为违约金。
3、验收方式：甲方视情组织抽检验收，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。

三、货物包装、运输和费用

1、本合同货物包装要符合公安部现行包装标准，做到安全、牢固，箱内外均要放置装箱明细单。警服、警用皮鞋、警帽以及警用装具标志产品，必须注明生产厂家、生产日期和制作售后服务联系卡，注明售后服务联系专人及电话，放置每套（件）服装包装内。其中服装类在基本水洗标内容基础上应包含以下内容：

（1）生产批次： 

（2）生产厂家：

（3）质保期： 月

（4）如有调换请与本单位被装管理员联系。

2、乙方在对本合同货物包装时，必须按照甲方提供生产数据中最基层单位分别包装，并在包装箱体外两侧粘贴外装箱单，内容要包含“品种、单位、姓名、着装分类、性别、号型及数量”等项，以便于甲方（甲方委托人）收交和发放。

3、乙方在发货前务必提前与各单位被装管理员联系，核对发货数据及发货单位清单，经被装管理员确认无误后方可发货，确保发货数量和发货单位准确无误。

4、交货地点：采购人指定地点，直接物流或快递至市（县、区）公安局机关、支队、大队、派出所等基层单位，所产生费用（运费和保险等）由中标企业负担。乙方按甲方书面通知的数量、详细参数等具体要求在甲方指定地点完成供货及相关的技术服务。服装运送产生的费用（运费、杂费、保险、装卸费等）由乙方负责。甲方应在服装到达指定地点后，安排人员接收。
四、货物验收和售后服务

1、凡甲方定购的警服、警用皮鞋、警帽以及警用装具标志等产品，发货验收前一律进行质量检验，验收标准按照中国人民警察服装现行技术标准、公安部警服交收检验制度以及甲方具体生产要求执行。

2、甲方在检测结果出具后3个工作日内告知乙方，对检测不合格的产品，乙方应在3日内给予书面答复，提出解决方案，并在7个工作日内负责处理完毕。

3、乙方因违反合同技术、质量要求的产品或因违反公安部装备财务局制定的警服交收检验制度时，则该批次货物视为不合格产品。甲方有权拒收此批货物（已发放的不予退还），并要求乙方重新生产或申报开封市财政局解除采购合同。

4、乙方应在合同签订后的3个工作日内，向甲方提供书面售后服务计划及联系人联系方式等有关内容，乙方承诺货物调换周期为    个工作日，邮寄费用由乙方承担。

5、乙方应按照甲方书面通知的数量和详细参数等要求进行供货，乙方在每次完成供货完毕后，甲方组织验收。

6、乙方在交付服装时应向甲方提供服装的使用说明书、合格证书及其它相关材料。

7、乙方在服装运送过程中应确保安全，如发生任何问题和安全事故，由乙方承担全部法律责任。

五、货款结算和时间

付款方式：签订合同后，货物（服装等）到达甲方约定的交货地点并验收合格，乙方向甲方提供本合同金额5%的银行保函（银行保函须在质保期内有效），甲方收到银行保函并查验无误后，向乙方支付至合同金额的100%（           元），大写       。

注：最终支付合同金额以购买货物（服装等）实际人数、购置数量为准。

六、保密责任

乙方所采集的人员及服装信息应加强保密措施，不得在网络计算机中对甲方人员信息数据进行读取、拷贝的操作。如发生乙方泄密情况，甲方有权终止合同，乙方需无条件退还已收到甲方的货款，并向甲方支付全部货款20%的违约金作为违约赔偿。同时，甲方有权按有关规定向公安部有关部门提出申请，取消该企业人民警察服装企业目录资格，由此造成的法律责任由乙方自行承担。

本保密条款不因合同的无效、终止、解除、撤销而失去效力。

七、违约责任

1、乙方所交付产品若因交货数量不够，产品外包装不规范、不牢固，或外包装箱明细单粘贴位置、内容不符等原因造成甲方（甲方委托人）发放工作不能顺利进行的，甲方将扣除乙方5%的货款。因包装不符合合同规定而造成的货物的损坏、灭失等损失由乙方承担。

2、本合同中产品所使用的主面料和相关成品必须在公安部目录企业采购，不符合要求的中标生产企业，甲方有权解除与其签订的合同，并按合同货款金额5%向甲方支付违约金，同时，甲方报有关监督部门依法处理。

3、乙方在合同约定的质保期内，不能够及时提供优质服务、无正当理由不为甲方更换有质量问题或不合体的货物的，甲方将通过法律方式予以追罚。乙方出现违反政府采购规定、产品质量要求和售后服务约定任一情形，乙方按照合同货款金额5%向甲方支付违约金；同时，甲方报有关监督管理部门依法处理。

4、乙方应按照合同约定的生产完成时间和交货时间、地点进行交货，除不可抗力情况，否则视为违约，扣除货款总额的5%，同时，乙方应向甲方写明原因及延期交货时间。

5、乙方交货前，必须事先告知甲方（甲方委托人）交货具体时间，并与甲方（甲方委托人）联系，若乙方不告知甲方（甲方委托人）擅自发货，甲方（甲方委托人）可拒收该批货物，由此造成的损失和产生的费用由乙方负担，并向甲方缴纳违约金，违约金每日按合同金额的万分之一计算。

八、不可抗力

甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并在规定的期限内提供相应证明。未履行完的合同部分是否继续履行，如何履行等，由双方协商确定。对确定因不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

九、争议的解决

合同履行中发生争议的，双方应予协商，若双方协商无效，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

因服装的质量问题发生争议，由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

十、本采购合同自双方签字和盖章后生效，双方不得随意变更或解除。

 十一、本次招标项目的招标文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、变更单、审计报告或意见均为本合同的组成部分。均作为本合同附件。

十二、本合同的签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向开封仲裁委员会仲裁解决。仲裁裁决对双方均有约束力。

本合同约定的联系方式作为双方往来沟通信函地址和发生争议无法协商解决时作为争议处理机关送达法律文书地址，如有变更应在5日内书面告知对方，否则承担因此引起的法律责任。信函被退回之日视为送达之日。

十三、合同生效及其它：

本合同条款最终解释权由甲方负责，本合同经双方合同代表签字盖章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各持三份。 

甲方（盖章）：开封市公安局                          

地址：开封市九大街与安顺路交叉口东北角                                               

委托代理人：                     

电话：

开户行：                        

帐号：

乙方（盖章）： 

地址： 

委托代理人：

电话： 
开户行： 

帐号： 

投标文件格式

                                 （项目名称）         包
项目编号：汴财招标采购-2024-106 
投 标 文 件
  投标人:                           （电子签章） 
 法定代表人：                      （电子签章）
                日      期:         年        月       日
目   录
（参考，根据实际内容编制目录） 
1.投 标 函
2.投 标 报 价 表
3.法定代表人身份证明及授权委托书
4.资格证明文件 
5.商务偏差表

6.“评标办法”中要求的需提供的证件
7.其他
1、投 标 函
 致：           （采购人）
我们收到了采购编号:       的招标文件，经详细研究，我们决定参加      （项目名称）   （标包）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

愿按照招标文件中的条款和要求，以投标总报价人民币（大写）      （小写）     ，交货期：合同签订后   个日历天内完成生产,完成生产任务后采购人视情组织抽检，检验合格后    个日历天内交货，质量要求：           。明细见投标分项报价一览表。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经按招标文件中的规定，交纳了  零  元的投标保证金。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、如我方中标，我方愿意按规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费，若招标文件中有规定的代理服务费金额，则按照招标文件中规定的金额向招标代理机构支付本次招标代理费。

                投标人：          （电子签章）

                   法定代表人或授权代理人：          （电子签章）

                   年   月     日

2.投 标 报 价 表
	投标人
	

	项目名称
	

	标包名称
	

	投标总报价(元)
	大写：

小写：

	交货期
	合同签订后     个日历天内完成生产,完成生产任务后采购人视情组织抽检，检验合格后    个日历天内交货。

	质量要求
	符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求

	付款方式（填响应或不响应）
	       招标文件要求

	质保期
	

	投标有效期
	从开标之日起 60 天

	其他声明
	


投标人：                 （电子签章）
                               法定代表人：             （电子签章）
日期：     年     月     日
2.1、货物分项报价表
  单位：元/人民币      
	序号
	名称
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：
	


注：投标人所投货物各分项报价及总价不得超出招标人给出的最高限价，否则按无效标处理。                    
投标人：           （电子签章） 
日期：     年     月     日 
3.法定代表人身份证明及授权委托书
投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年    月    日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：     职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                                投标人：          （电子签章）
         年    月     日
注：后附法定代表人身份证明复印件
3.1授权委托书
本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）身份证号：                         联系电话：             为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：60天        
代理人无转委托权。
投标人：                       （电子签章）  
法定代表人：                  （电子签章）
                   年    月    日
注：后附委托人身份证复印件

4、资格证明文件
(投标人按照本招标文件要求提供相关的资格证明材料，请仔细阅读，以下内容若有漏项，请自行添加)
4.1 投标人需是注册于中华人民共和国境内的生产厂家，须为公安部《人民警察服装生产企业目录2024版》内的企业（提供相关证明材料）。
4.2具有独立承担民事责任的能力；法人、其他组织或者自然人均可参与（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人提供身份证明）。

4.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人（企业）2023年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告。参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035 号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效);

注：如公司成立不足一年的，提供任意一种皆可：①按实际提供或提供单位最近一个月的财务报表(财务报表至少须包含资产负债表、现金流量表、利润表)，②或提供基本开户银行出具的资信证明）。

4.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供企业2024年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金；
注：1.税收证明材料主要指参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税或企业所得税等相关凭据。
2.缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单、专用收据或社保部门开具的票据）。
3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商，应提供相应文件证明；
4.依法缴纳的税收和社保证明材料日期以供应商所提供的证明材料凭证上标注的所属日期为准。

4.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
本公司郑重承诺，本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。
                       投标人：      （电子签章）
                                      年   月   日
1）履行合同所必须的主要设备、工具
	序号
	名称
	数量
	用途
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2）履行合同所必须的主要技术人员[本表后附相关职称或职业资格证书扫描件（如有）]
	序号
	姓名
	职称或职业资格 （如有）
	工作职责
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录
本公司郑重声明：
（单位名称）               在参加本项目（编号）               政府采购活动前3年内的在经营活动中没有重大的违法记录。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！
投标人：           （电子签章）
                                              日      期：
4.7信誉要求：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝其参加本项目采购活动。
注：【 资 格 审 查 时 ， 采 购 人 、 采 购 代 理 机 构 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人和重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前
4.8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同投标人，同一自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。
5.技术规格偏离表

采购编号:                                        报价单位：人民币元

	序号
	货物名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	一
	质量要求
	
	
	
	

	二
	技术要求
	
	
	
	

	三
	验收与售后服务要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 响应内容详见招标文件的第三章“货物需求及技术规格要求”
投标人（企业电子签章）：                 

5.1 第三章“货物需求及技术规格要求”中须提供的证书、技术证明文件等材料（如有）

5.2所投产品是公安部入围目录企业生产的承诺书 

致：开封市公安局 
我公司参加 开封市公安局2024年度被装采购项目招标活动中，在此做出以下承诺： 
1.我公司为公安部《人民警察服装生产企业目录2024版》目录内企业；

2.我公司参与投标的所有产品均为公安部《人民警察服装生产企业目录2024版》具有相关品种生产资格的企业生产（包括警服面料及《人民警察服装生产企业目录2024版》外的产品）。 
我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。    

投标人：           （电子签章）
                                                        日      期：   年  月   日
5.3技术部分
依据第四章“评标办法的要求编制”
“评标办法”中要求的需提供的材料
1.投标人通过质量管理体系认证（如有）
2.投标人通过环境管理体系认证（如有）
3.投标人通过职业健康安全管理体系认证（如有）
注：1-3项根据招标文件要求，提供管理体系认证证书。（提供认证原件或复印件扫描件及证书网上查询截图，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

4、投标人业绩表（如有）
	项目时间
	采购人
	项目主要内容
	合同金额
	采购人联系人及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人需提供2021年1月1日以来已经通过用户验收合格的类似项目业绩，提供采购合同扫描件、该合同发票原件扫描件（发票金额不得低于该合同总金额的 50%）、中标（成交）通知书、中标（成交）结果网页查询截图等。（具体要求详见第四章“评标办法”）。

5、投标人所投品种属于政府优先采购节能产品、环境标志产品的（如有）
备注：供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
6.1服务承诺
	服务承诺主要内容为：

1、评标办法中要求承诺的内容

2、招标文件中其他地方要求承诺的内容

3、投标人认为其他需要承诺的内容



投标人：              （加盖电子签章）
                                  日期： 年  月   日
6.2投标承诺函
致     （采购人及采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）
九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
十、我方承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”、无法解密，解密后乱码、所造成的不良后果，自己承担以上责任，并承担因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。若我方被认定为“硬件特征码一致”，自愿接受一切处理和处罚。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：                  （电子签章）
法定代表人或授权代表：        （电子签章）
            日期：
6.3中标服务费承诺书
致：                  （代理机构）  
我们在贵公司组织的
      
项目招标中若获中标（采购编号：
       
），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以现金、支票、汇款形式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：









地址：


 







电话：




传真：




邮编：






承诺方授权代表签字或盖章：



（签字或盖章）

承诺日期：




6.4反商业贿赂承诺书 
我公司承诺：
    在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
    一、公平竞争参加本次招标活动。
    二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
    三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
     投标人：        （电子签章）                            
                                                  年     月      日
6.5其他承诺

致:  开封市公安局    （采购人名称） 
我公司郑重承诺，如我公司中标我公司保证执行扶贫政府采购政策，保证完成采购人承诺的预留扶贫采购份额（包括但不限于“扶贫 832”平台）。保证遵守并执行其他政府采购政策。如该承诺书不实，我公司将无条件承担不利结果（包括但不限于采购人无责任单方面解除合同等）。 

供应商名称：           （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期： ____年____月_____日

6.6商品包装和快递包装承诺书
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    

投标人（企业电子签章）：             
  日　 期：            
注：采购需求中要求使用绿色包装时，供应商提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

7、 其他
招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其他证明材料（如有）
重  要 提 示
1、投标人在制作投标文件时应严格按照本项目招标文件的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。否则将存在拒标的风险。
2、 招标文件所要求投标文件所包含的全部资料（如投标报价表、资格证明文件等内容）应全部制作装订在投标文件内，投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
政府采购政策相关附件（若有）
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人须提交。

提醒：若不属于以下几项可不附；否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担
附件1：中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

附件2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：        
                                      日  期：       
（提醒：如果投标人所投产品制造商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）
中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
附件3：投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
附件4： 所投产品符合国家强制性要求承诺函

1.投标人所投产品涉及有属国家强制性规定的，须同时承诺其所投产品符合国家强制性要求：如（CCC认证，承诺函格式自拟）。
2.同时提供强制性认证证书、节能认证证书扫描件。
投标人名称：                    （盖单位公章）
日    期：     年     月    日
附件5：信息安全产品强制性认证

（如不涉及此类产品可不提供）
如投标人所投产品被列入《信息安全产品强制性认证目录》，投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：
①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；
②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）并加盖投标人公章。
注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 
附件6：以下几项仅供评标参考，投标人无需提供
信息安全产品强制性认证目录

	品类别
	产品名称
	产品的定义和适用范围

	1、边界安全
	1)防火墙
	防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。
适用的产品范围为：(1)以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；(2)其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。

	
	2)网络安全隔离卡与线路选择器
	网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。
适用的产品范围为：(1)安全隔离计算机；(2)安全隔离卡；(3)安全隔离线路选择器。

	
	3)安全隔离与信息交换产品
	安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)安全隔离与信息交换产品；(2)安全隔离与文件单向传输产品。

	2、通信安全
	4)安全路由器　　　　　　　　　　
	安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。　
适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。

	3、身份鉴别与访问控制
	5)智能卡COS
	智能卡芯片操作系统(COS-Chip　 Operating　 System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。
适用的产品范围为：(1)采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；(2)其它被集成或内置了的COS。

	4、数据安全
	6)数据备份与恢复产品
	数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。
适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。

	5、基础平台

	7)安全操作系统
	安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB　 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的操作系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全操作系统软件产品；(2)集成或内置了安全操作系统的产品。

	
	8)安全数据库系统
	安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB　 17859-1999　 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的数据库系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全数据库系统软件产品；(2)集成或内置了安全数据库系统的产品。

	6、内容安全
	9)反垃圾邮件产品
	反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)透明的反垃圾邮件网关；(2)基于转发的反垃圾邮件系统；(3)与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4)　 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。

	7、评估审计与监控
	10)入侵检测系统(IDS)　　　　
	入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)网络型入侵检测系统；(2)主机型入侵检测系统。

	
	11)网络脆弱性扫描产品　　　　
	网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。

	
	12)安全审计产品　　
	安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。

	8、应用安全
	13)网站恢复产品
	网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。


附件：品目清单（此项仅供评标参考）
[image: image52.png]e mBUFRM @ EEE

e
i

E223

fiscloiad

hozo101 5]
(L&

KA02010104 1:%7H

L

AARCR T L 2R R
) (6B 28380)

(R A02010105 fEHER

LELD

TR L 2 R e
B4 (6B 28380)

A A02010107 *F L]

(iR

TR L R 1
) (6B 28380)

1020106 1A
i e

02010601 $TED 24 |

0201060101 Wt £ 47|
e

ASLEIHL, TEHLROHE FUBLAERCOR|
VEAH RS (6B 21521)

1k 40201060102 3 )t
HTEIpL

ASTENBL. ATED LA ECBL AR
B S) (GB 21521

k10201060104 ¢ 5
HTELHL

ASLEIHL, TEPHLRIEL OB AR
VMR REACFAE) (6B 21521)

02010604 7% 24 |

1k 40201060401 31t &
|

ST AL 8 7 28 L e )
CESD (GB 21520)

102010609 S Fl1%

A B

0201060901 434

B CEDbL, STERBLAE FOHLAE
R F B 280 (6B 21521)
SBATERE IS 15 50/ 4k kAT
EPHLAIEE R

020202 21
lix

AL RO R RS )
(GB 32028)

(1020204 £ 3
(fle— &L

1020519 ¢

02051901 B3

ASLEIHL, TEHLROHE FUBLAERCOR|
VEAH R (6B 21521)

K 5 R 2 )
PO (6B 19762)

1020523 %]
il

K A02052301 14T

L

kL

VR Ll O 1 e |
D (OB 1957T) . CIGHREIEIE)
AL GO AL E|
(i R RERCE Y (GB 37480)

ERUEEIE

K ) FA LA e E 1]

EAERCFSD (6B 30721)





[image: image53.png]o e s3 A
.

LA A LA
it 6B 295100

kAoz0s205 it

[mtEn A
oo
Ji>11000m)

CERA R LA
iR AR R (G 21454

i e

ler A L AT
[ 3 % i T BRREASRY (GB19576) (L)
I B> La000R) 1553 .l A 2
ey con 37179)
prazoszaon b, A T L )

[ B 19576)

02052399 St
g

RIS B 1 5 |
TR 15 6B /T 7190, 1
RO B 2 5 K]
R (B /T T190.2)

AR AR
7 oaosor et con 150
hozoscz i R B AR A
¢ la [eesin e @ s
[— GRS B
¢ lwm [TUOMTRER et o 16>
AR A
OELGI80101 I s con 120220
TR AN TR
R 2T D Co
brtss-20ta) . 15 2019 18I
e
PSR L b oamen sl
et e 2883 copzrass-2ons
.
20618 i 208180200
0
e PR R | e v e

b <
1000w

i AR S (B 21150)

206180301 4ch

A L AT

#7362 15 PR BMACR AL (6B 19576) 1)

I B < La0000) 17 0 L. 2 2
lierensmy con sa79)
AN AR A )

ey con 12021.0)




[image: image54.png]fl K S AL AR K 2 il R 1

ik s B 21519
CRAA R A B R
honecamks R AR R A )
(02061508 oKk 5 (G 20665)
AR () e
ik iEH9) (0B 29541
CRAAR KRR
ARk 5 (H R ERCHAD (6B 26969)
-3 690 1 4 U ST R
b MR RACEE) (B 19043)
ILED i i / ik it 18 ) 3 PR B LED 4T L)
; s (8
. n— R R RS (6B 3TATS)
% P AL
i Lo g P LED PR

({i B RERH ALY (B 30255)

RN LED 7 |
(i A RERCE Y (GB 30255)

5 ezt hozosnoon rimere P AR 2
s [wa cmi 0 (@ 21850)
o008 150 0 1 0
L 5 O
13 [FA020911 PEJA02091107 ﬂrﬂ&'ﬁﬁ%ﬂs R HERCESD (6B 24850)
s [as oL 10200 5 8 0
R 5 G R R
el ) (b 21520)
hosiz1o e R AL L2 0
T s (G 053D
. CRBRARE AT
(aB 25502)
[FAO60805 {i]
e O KRB L
" o KRS (6B 30717
. MBI KRB L

D (B 2837T)




[image: image55.png]16 [XA060806 ] RO K R B 2
i %4 (0B 25501)
17 ososor [T RS S
] IAMESD (6B 28379)
1 Pososio it A R 1
i RS (GB 28378)
Ve 1A S UAE RIS [ SRR BTN A, 40 bt b SR RO
Hhibi.

2. B S P E bR R R, RIS AR AESRIRA0 . 3T MNP D AGE
WEAAMER % 2019 45 6 A 1 H.

3L e AR SBURF MR I




附件： 统计上大中小微型企业划分标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准，仅供评标参考）

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

附件： 

中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件

公安部、财政部指导价格是采购人编制本项目预算金额的依据，是分析投标报价合理性的参考。

[image: image56.jpg]RSP NEPLY 1 B Pag 1
RSP NEB b B 7 5

ST N R 52 e % HL R i
TR 4R SO R B 40
AN [2012]588 5

A4, BER. EETALT. B, MBT. B, FELFER
RRAMNE. MR, 2HAREANTARE. MBF:

ARBARBEMERE, MERELETHEE, 185
HABAT R, AR U4 F MR AR R TR AT BT i o KR
B, B/ EEFRIE, AR, BRHAEFARERRK
RERAG T BB T GG . AR A XERR
Jign T

— AMEFHEBAEE N FMREHEE TS

— AHMERBARSRMECENARES, #—F IR
ARERRERENS, WEAF. £, K. AHNEENH
FHEERE, WERBAREERTE.

=, AMAFHEERNHFEREREL IR0 E %
¥, WBRHIERELHHRFLE.





[image: image57.jpg]W, Al TKZHRHBAT. 2008 F£AZE. MEH (%
THEAREZMERBATAH ST LY (ARH
[2008]304 & ) [F Bt & ok .

ARER. ARBEREEZER, ERZANE. KK
%ﬁ&%ﬁ@m%ﬁAE¥§%ﬁﬁ‘&%‘ﬁ%\ﬁ%‘Em
AENKHARERSBAB AT,

Ftf: 1.2012 £ A REEREFEK S M
2.2012 4F AR IR S 0%
3.2012 A REZMEA B FEHE S N s%

Yk FRANT. BERAMT.
PRPGEE, kb, BB, 2o, AW, K@z
WA, REH. KL, BALE. RAR.
A X
NEHHE, WBAXR R,

e



[image: image58.jpg]B 1

20124 N RAESRFE T 4B S AR

s & % B g GO
—. BR¥EHE
1 |1 BRER % 478.00
2 |2 A¥M z E 528.00
EE T 1= 400,00
s _F‘ AR 3 545.00
5 |5 E#E (UAKA) % 137.00/157.00/177.00
6 |6 #F % 126.00
7 |7 REHRK # 91.00
8 |8 kmbAHx # 81.00
9 |9 EHhEMK # 80.00
10 |10 EHEIK (= 187.00
11|11 AR | 205.00
12 |12 $oheeMk (B%/ LX) E/H 526.00/356.00
|13 RUESHRR (FRLER) | B/ 551,00381.00
14 |14 K 3 216.00
15|15 xuEmK 5 241.00
16 |16 RAHN % 135.00
—. B
17 |1 XHE (BEHE) [ il 52.00
18 |2 K#fwi (XxiE) il 47.00
19 |3 ¥FEHE il 27.00
20 | 4 fEIWE il 18.00

[ [Eafwswz*a 1= 59.00
22 |6 AEEHHAE HAELEHE) il 116.00
23 |7 pEEYHEE (HEEEEE) i 191.00
=, %
24 |1 BE$ B3 276.00
25 |2 #EE ® 341.00

s




[image: image59.jpg]Fs ) B | M GO
26 |3 FRE b 400.00
27 |4 fuk x| 276.00
28 |5 M CRE/EE) e 59.00/67.00
29 |6 fEVE (BRAKE) Pl 47.00
M. ARG
| 30 [ 1 &RE#& (x) # 5.60/4.30
31 |2 £8E#M #% 1.30
32 [3 4 Bl 4.40
33 |4 Mk (&B/2B) # 4.40/2.20
34 |5 &5 (B4R # 5.70/1.90
35 |6 sk " 5.00
36 |7 4w % 21.00
[ — 7.40
ol P 5, kil ey ! 6.65
38 |9 #AREE Bl 7.80
39 |10 £#XEE Bl 5.50
40 |11 BE (EHEXEEEIR) # 2.40/3.60/3.20
41 12 4NEW % 45.00
42 |13 WEY % 45.00
. OER%
48 |1 BEEIfE 4 344.00
4 |2 XMEIHER A 71.00
45 |3 afgFs B 6.20
46 | 4 BFE &l 19.00
LR ET Bl 79.00
8 |6 THFE Bl 122.00
49 |7 BEREETAE W 121.00 |
S0 |8 AFWHFLE T 210.00
51 |9 BRESE T 108.00
52|10 kKM% ] 202.00




[image: image60.jpg]Bt 2

20124 FEA BRI IR T 48 S A& R

Fs Rl % B | nig Go |
—. BRgEH

1 1 TR z 895.00
2 2 ARRIMR £ 1115.00
3 3 ARIR £ 1315.00
4 4 B S MR 3 1870.00
s 5 K#TY #* 91.00
6 6 MY # 82.00
7 |7 #E¥Ex X 1000 |
8 8 HEAK b4 12.00
e

9 1 ARERYIE it 59.00
10 |2 NEW i 43.00
11 |3 AR)IHE GHE4LH) i 61.00
=S

12 |1 Ril% ® 422.00 |
M, EAKE

13 1 RYEE (BHFPER) A 65.00
14 | 2 RES (FRA/FEA) # | 580.00/550.00
15 |3 RYEY % 109.00
16 |4 2%%% &l 209.00
17 15 2§35 Bl 153.00
18 | 6 KE#ELE A 363.00
19 |7 $%iks A 400.00
20 |8 BIEWAM A 182.00
21 |9 #H ‘ﬂ_ 124.00
22 |10 $H Bl 140.00 |




[image: image61.jpg]B 3

201245 8 N\ RAG SRR TR fR S A

FS & B | M GO it AR
— HRE 1 3
1|1 EREHR * 65.40 |1 3 150cm
2 _|_2 EREERI SR 77.30 |18 % 150cm
3 |3 EHEEEN * 91.00 |1 %.150cm
[a [+ wmxsa X 2060 |7 150em
5 | 5 HAM RS REALAE * 34.00 |4 % 144cm
o | 6 moRmRASTE = 2130 [ 150cm
7 | 7 WA 1x 2520 | R 1500m
[s |8 mAmussen * 3150 |18 %1500m
9 | 9 RAREAREWKA *k 29.30 |46 5 150cm
10f10 FHATA e 144.00 |4 5% 150cm
11| 11 FRh#ETA * 182.60 (4 % 150cm
12 | 12 FRmRETH * 206.70 |4 5 150cm
13 | 13 Ba4 4% F (120/150g/200g) ¥ [11.90/14.20/16.10|# % 150cm
. FRIR¥E
14 | 1 2.0x5.5cm# L HEM b4 0.60 |48 4 W ARE
15 _2 O4.0cmE 47 _l— % _r 0.80/1.10| [y % W AA4FE
16 | 3 04.5emEHFR * 0.80 | &A% TH YK
17 | 4 ©5.5cmEHHA % 110 | B HETH YK
18 | 5 ©6ScmBEHAFR (IR A4 # 1.45/2.10 ﬁgf;giﬁ/&
19 | 6 08SemEMFFR # 178 iﬁ?wum
20 | 7 275/255%65SmmiEM TR # 16.10 ﬁﬁgﬂéﬁ?
21 | 8 210xS4mmBHATR % H 1347 ﬁ%m&w
2|9 BF ‘—ﬁ It 055
[ 23|10 Ll % _[ Bl 0.50
24 | 11 FREAS (©2mm/015mm/O13mm)|  H 0.45/0.30/0.25

T





《公安部 司法部 财政部关于在“99”式警服体系中增列警礼服的通知》警礼服及标志服饰预算定额是采购人编制本项目预算金额的依据，是分析投标报价合理性的参考。
[image: image62.jpg]DB (202114 5

= Es

PR REIRIR I

A%, BAK. EBTART. B, AT B, BT B
FRAFAREANER. THR. MRE; HRENTALE.
Ak, MEA:

hit—FRAARERMEER L. EML. Sk, Rif
7 #i, EARFHHRARSERFHR, 2E #5040k, 8 2021
i 40 H 13 HE, EOAEREATHIELR AREENS
GARSE. BAMEFBRAESLR. LREH. GHEK.
AMAN, LURALRAS. B%. ek, LR, LRAE.
AEREREMS. FURTASY. WERA, ESFEAL
& R ABEEHRARERETH.




[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]r



[image: image65.jpg]ZREEELLE —EERELT




[image: image66.jpg]&

LB

s

HLEAWE

/M‘

lmEw (W) HEEE (x)

Hwmamx




[image: image67.jpg]"i
-
m ;
L A inwREN n% ‘{i&
AW BE® ILEEEm
i

I i AL bt
(WD .l.g?‘?;- (ZARBRLL (—EERUT)




[image: image68.jpg]BT _ exAt
AL A L Sak
AL/ E R L 95 EHk
AL BE 8.3 i
ALARR E . s
AL B i 1.65 B4
ABEREE | 3ss A
ALAR 15mm #ETde | 0.82 T/
ALAR 22mm 4G4 3 L om2 k
ALK 22mm K kdlA 0.82 JLiH




[image: image69.jpg]jmm, S AR,

’?:ﬂﬂ'ﬁ““ﬁfé Bﬁ)ﬂiﬂl





检2





检2








河南豫信招标有限责任公司


